下发的控制指令如下表（底盘协议）：

| 序号 | 名称 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | uint16 | 2 | 为固定值0x22dd |
| 2 | 帧类型 | uint16 | 2 | 为固定值0x0033 |
| 3 | 帧长 | uint16 | 2 | 是指整个帧的字节总数，为固定值 |
| 4 | 控制模式 | Int32 | 4 | 0：遥控 1：路径自主 |
| 5 | 油门量 | Int32 | 4 | 0 ~ 100 |
| 6 | 转向 | Int32 | 4 | -100 ~ 100 左正（0~100）右负（-100~0） 绝对值越大拨杆偏移越大 |
| 7 | 档位 | Int32 | 4 | 0：P 1：N 2：D 3：R |
| 8 | 急停 | Int32 | 4 | 0：不工作 1：工作 |
| 9 | 校验和 | uchar | 1 | 前面所有字节累加之和 |

下发的路径协议如下表（车载电脑）：

| 序号 | 名称 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | uint16 | 2 | 为固定值0x33dd |
| 2 | 帧类型 | uint16 | 2 | 为固定值0x0002 |
| 3 | 帧长 | uint16 | 2 | 是指整个帧的字节总数，此处为23+23* pointCount |
| 4 | 任务号 | uint16 | 2 | 从1开始累加到0xffff |
| 5 | 预留 | int16 | 2 |  |
| 6 | 路径点总数 | uint16 | 2 |  |
| 7 | 第1个点的经度 | Uint32 | 4 | 当前位置纬度乘以10000000传送，精确到0.0000001 |
| 8 | 第1个点的纬度 | Uint32 | 4 | 当前位置纬度乘以10000000传送，精确到0.0000001 |
| 9 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| 10 | 预留 | char | 1 |  |
| 11 | 预留 | char | 1 | 预留：固定填0 |
| 12 | 预留 | char | 1 | 预留：固定填0 |
| 13 | 预留 | Int32 | 4 | 预留：固定填0 |
| 14 | 预留 | Int32 | 4 | 预留：固定填0 |
| 15 | 第2个点的经度 | Uint32 | 4 |  |
| 16 | 第2个点的纬度 | Uint32 | 4 |  |
| 17 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| 18 | 预留 | char | 1 |  |
| 19 | 预留 | char | 1 | 预留：固定填0 |
| 20 | 预留 | char | 1 | 预留：固定填0 |
| 21 | 预留 | Int32 | 4 | 预留：固定填0 |
| 22 | 预留 | Int32 | 4 | 预留：固定填0 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| pointCount*8-1 | 第pointCount个点的经度longitude_ pointCount | Uint32 | 4 |  |
| pointCount*8 | 第pointCount个点的纬度latitude_ pointCount | Uint32 | 4 |  |
| pointCount*8+1 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| pointCount*8+2 | 预留 | char | 1 |  |
| pointCount*8+3 | 预留 | char | 1 | 预留：固定填0 |
| pointCount*8+4 | 预留 | char | 1 | 预留：固定填0 |
| pointCount*8+5 | 预留 | Int32 | 4 | 预留：固定填0 |
| pointCount*8+6 | 预留 | Int32 | 4 | 预留：固定填0 |
| pointCount*8+7 | 预留 | uint32 | 4 | 预留，固定填0 |
| pointCount*8+8 | 分帧序号 | uint16 | 2 | 从0开始，每帧累加1。 |
| pointCount*8+9 | 分帧标记 | uint16 | 2 | 1: 表示中间帧 0：结束帧 （如果不分帧，固定置0） 为了不堵塞通讯链路，当路径点过多时，每2000个点分一帧。 |
| pointCount*8+10 | 预留 | Uint16 | 2 |  |
| pointCount*8+11 | 校验和 | uchar | 1 | 前面所有字节累加之和 |

车辆回传数据：

| 序号 | 名称 | 类型 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | uint16 | 2 | 为固定值0xffee |
| 2 | 帧类型 | uint16 | 2 | 为固定值0x0033 |
| 3 | 帧长 | uchar | 1 | 是指整个帧的字节总数，为固定值 |
| 4 | 俯仰角 | char | 1 | 角度：-90~90；精度1°，采用四舍五入； |
| 5 | 侧倾角 | char | 1 | 角度：-90~90；精度1°，采用四舍五入； |
| 6 | 航向角 | uint16 | 2 | 数据范围：0~360°精度1°，采用四舍五入 （和正北向的夹角，顺时针方向）; |
| 7 | 经度 | Uint32 | 4 | 当前位置经度乘以10000000传送，精确到0.0000001 如：经度116.1234567表示为1161234567回传，低字节在前，高字节在后 |
| 8 | 纬度 | Uint32 | 4 | 当前位置纬度乘以10000000传送，精确到0.0000001 |
| 9 | 预留 | int16 | 2 |  |
| 10 | 预留 | uint16 | 2 |  |
| 11 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| 12 | 预留 | char | 1 |  |
| 13 | 预留 | uchar | 1 |  |
| 14 | 预留 | Unt64 | 8 |  |
| 15 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| 16 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| 17 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| 18 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| 19 | 预留 | Uint32 | 4 |  |
| 20 | 预留 | Int32 | 4 |  |
| 21 | 心跳计数 | uchar | 1 | 从0开始累加到0xff |
| 22 | 校验和 | uchar | 1 | 前面所有字节累加之和 |