| 文档编号 |  |
| --- | --- |
| 归档日期 |  |
| 密 级 |  |

云

控

系

统

- 云控系统WebSocket协议对接OpenApi文档

| 编 写： | 张志卓 | 日 期： | 2025年2月20日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校 对： |  | 日 期： |  |
| 审 核： |  | 日 期： |  |
| 批 准： |  | 日 期： |  |

2025年02月20日

北方天途航空技术发展(北京)有限公司

- 修订记录

| 日 期 | 修订版本 | 修改描述 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.02.20 | V0.0.1-Beta | 编写初版文件 | 袁智辉 |
| 2025.02.28 | V0.0.1-Beta | 增加设备管理模块接口文档 | 张志卓 |

目录

云控系统WebSocket协议对接OpenApi文档	1

修订记录	2

一、 对接流程	5

二、请求说明	5

2.1. 长连接地址	5

2.1. 请求前准备	5

三、设备属性	6

3.1 通用数据结构	6

3.2 OSD 数据	6

四、 指令	8

4.1.订阅模块	8

4.1.1 订阅账号下飞机数据	8

4.1.2 取消订阅	9

4.2.无人机控制模块	9

4.2.1 起飞	9

4.2.2 降落	10

4.2.3 返航	11

4.2.4 暂停飞行	12

4.2.5 继续飞行	13

4.2.6 一键归航	14

4.2.7 云台控制	15

4.2.8 高度控制	16

4.2.9 速度控制	17

4.2.10 电源控制	18

4.2.11 电子围栏控制	19

4.2.12 指点飞行	21

4.2.13 无人机多机控制	22

4.2.14 无人机多机通用命令	25

4.2.15 无人机通用命令	27

4.2.16 无人机通用命令-不等待响应	28

4.2.17 无人机控制	29

4.2.18 获取无人机信息	30

4.3.无人机航点模块	32

4.3.1上传航线	32

4.3.2下载航线	35

4.3.3 执行航线	39

4.3.4 删除航线	40

4.3.5 保存归航点	41

4.3.5 查询归航点	42

4.4.无人机云台模块	44

4.4.1 获取云台SN	44

4.4.2 获取云台设置	45

4.4.3 查询云台视频播放地址	47

4.4.4 批量查询云台视频播放地址	49

4.4.5 查询云台webrtc播放地址	51

4.4.5 查询云台视频播放地址(RTMP)	53

4.5.设备管理模块	55

4.5.1设置RTK绑定类型	55

4.5.2添加设备	56

4.5.3查询气象站信息	58

4.5.4查询气象站历史信息	59

4.5.5查询sim卡信息	61

4.5.6查询rtk信息	62

4.5.7查询设备详情	65

4.6.垂起设备模块	69

4.6.1 致导设备上传归航点	69

4.6.2 设置垂起固定翼降落区	71

4.6.3 获取垂起固定翼降落区	72

4.6.4 设置垂起固定翼目标引导点	74

4.6.5 获取垂起固定翼目标引导点	75

4.6.6 设置垂起固定翼无人机配置	77

4.6.7 获取垂起固定翼无人机配置	78

- 对接流程

  - 二、请求说明

    - 2.1. 长连接地址

- ws://localhost:30040/uavdata

    - 2.1. 请求前准备

- 从平台申请必要的AK（api_key)

- 三、设备属性

    - 3.1 通用数据结构

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| tid | String | 事务ID，用UUID即可 |
| bid | String | 业务ID，用UUID即可 |
| timestamp | Int64 | 消息发送时间 |
| gateway | String | 无人机编号 |
| data | Object | 消息内容 |
| api_key | String | 平台申请的AK |

    - 3.2 OSD 数据

上报频率：3Hz定频上报数据

osd数据结构：

{

"tid": "bc04b496-4f91-4098-a9dd-16d53131dcb2",

"bid": "350625d7-0a79-4f3c-a48a-f9816d984af9",

"timestamp": 1734088389845,

"data": {

"uav_type": "SIM",

"device_category": 0,

"uav_id": "1000100102",

"lon": 116.1111111,

"lat": 40.1111111,

"alt": 0,

"roll": 2.42277,

"pitch": 2.7153025,

"yaw": 0,

"eo_az": "",

"eo_el": "",

"hfov": "",

"vfov": "",

"target_lon": "",

"target_lat": "",

"target_alt": "",

"laser_range": "",

"ground_speed": 0,

"video_url": "",

"timestamp": 1734088389845,

"wind_speed": "",

"gps_number": 13,

"rtk_number": 10,

"capacity_percent": "",

"zoom_factor": "",

"horizontal_speed": 6.149242,

"vertical_speed": 6.604509,

"height": 0,

"attitude_pitch": "",

"attitude_roll": "",

"attitude_head": 0,

"gimbal_yaw": "",

"go2_start": "",

"go2_video": "",

"go2_working_mode": "",

"go2_bms": ""

},

"gateway": "1000100102"

}

数据结构说明：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| uav_type | String | 设备型号 |
| device_category | Int32 | 设备类型：0-飞机 1-机器狗 |
| uav_id | String | 无人机编号 |
| lon | double | 无人机经度，保留小数点后7位 （台州要求 最大180 最小-180） |
| lat | double | 无人机纬度，保留小数点后7位 （台州要求 最大90 最小-90） |
| alt | double | 无人机高度（海拔高度），单位：米 |
| roll | float | 无人机横滚角， 单位：度 |
| pitch | float | 无人机俯仰角，单位：度 |
| yaw | float | 无人机偏航角，单位：度 |
| eo_az | double | 光电吊舱光轴方位角（相对平台），单位：度 |
| eo_el | double | 光电吊舱光轴俯仰角（相对平台），单位：度 |
| hfov | double | 光电吊舱水平方向视场角，单位：度 |
| vfov | double | 光电吊舱光轴俯仰角，单位：度 |
| target_lon | double | 地面目标位置经度，单位：度， 非必须 |
| target_lat | double | 地面目标位置纬度，单位：度，非必须 |
| target_alt | double | 地面目标位置高度，单位：度，非必须 |
| laser_range | double | 激光测距，单位：米，非必须 |
| ground_speed | float | 地速度，单位：米/秒 |
| timestamp | Int64 | 无人机时间戳 |
| wind_speed | float | 风速 单位：米/秒 |
| gps_number | Int32 | GPS搜星数 |
| rtk_number | Int32 | RKT搜星数 |
| capacity_percent | Int32 | 电池容量百分比（最大100，最小0） |
| zoom_factor | double | 变焦倍率（最大200， 最小2） |
| horizontal_speed | float | 水平速度 单位：米/秒 |
| vertical_speed | float | 垂直速度 单位：米/秒 |
| height | double | 相对起飞点高度 单位：米 |
| attitude_pitch | double | 云台俯仰轴角度 单位：度 |
| attitude_roll | double | 云台横滚轴角度 单位：度 |
| attitude_head | double | 无人机机头方向 单位：度 |
| gimbal_yaw | double | 云台偏航角 单位：度 |
| go2_start | Int32 | 机器狗网关通用状态 机器狗 锁定状态：0-锁定（趴下） 1-解锁（站立） |
| go2_video | Int32 | 机器狗推流状态：0-停止推流， 1-开始推流 |
| go2_workingMode | Int32 | 机器狗工作模式：0-原地模式，1-运动模式 |
| go2_bms | Int32 | 机器狗 电池剩余电量百分比（最大100， 最小0） |

- 指令

    - 4.1.订阅模块

      - 4.1.1 订阅账号下飞机数据

webScoket建立连接后，发送如下消息进行数据订阅

请求：
push_{api_key}

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

返回：

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| data | Object[] | 所属账号下的设备列表 |
| >>id | String | uuid |
| >>uav_id | String | 无人机id |
| >>uav_name | String | 无人机名称 |
| >>cpu_id | Int64 | 无人机cup id |
| >>dev_type | String | 设备型号 |
| >>dev_type_name | String | 设备型号名称 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "subscribe",

"data": {

"code": 0,

"data":[

{

"id": "",

"uav_id": "1000100102",

"uav_name": "",

"cpu_id": 1000100102,

"dev_type": "SIM",

"dev_type_name": ""

}

],

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894

}

      - 4.1.2 取消订阅

webScoket关闭连接，订阅自动取消。

    - 4.2.无人机控制模块

      - 4.2.1 起飞

请求：

Method：takeoff

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| alt | Int32 | 起飞高度 单位：米 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "takeoff",

"data": {

"alt":3

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：takeoff

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "takeoff",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.2 降落

请求：

Method：land

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "land",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：land

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "land",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.3 返航

请求：

Method：return_home

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "return_home",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：return_home

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "return_home",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.4 暂停飞行

请求：

Method：pause

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "pause",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：pause

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "pause",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.5 继续飞行

请求：

Method：resume

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "resume",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：resume

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "resume",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.6 一键归航

请求：

Method：return_homing

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "return_homing",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：return_homing

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "return_homing",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.7 云台控制

请求：

Method：gimbal_control

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cpu_id | String | 无人机编号 |
| mode1 | Int32 | 模式1 |
| mode2 | Int32 | 模式2 |
| x | double |  |
| y | double |  |
| z | double |  |
| param1 | Int32 | 参数1 |
| param1 | Int32 | 参数2 |
| param3 | Int64 | 参数3 |
| param4 | Int64 | 参数4 |
| param5 | double | 参数5 |
| param6 | double | 参数6 |
| param7 | double | 参数7 |
| param8 | double | 参数8 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "gimbal_control",

"data": {

"cpu_id": "",

"mode1": 0,

"mode2": 0,

"x": 0.0,

"y": 0.0,

"z": 0.0,

"param1": 0,

"param2": 0,

"param3": 0,

"param4": 0,

"param5": 0.0,

"param6": 0.0,

"param7": 0.0,

"param8": 0.0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：gimbal_control

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "gimbal_control",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.8 高度控制

请求：

Method：alt_control

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| alt | Double | 飞行高度 单位：米 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "alt_control",

"data": {

"alt":3.0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：alt_control

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "alt_control",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.9 速度控制

请求：

Method：speed_control

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| speed | Double | 飞行速度 单位：米/秒 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "speed_control",

"data": {

"speed":3.0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：speed_control

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "speed_control",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.10 电源控制

请求：

Method：power_control

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| power_switch | Int32 | 电源开关 0：关闭 1打开 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "power_control",

"data": {

"power_switch":0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：power_control

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "power_control",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.11 电子围栏控制

请求：

Method：electronic_fence_cmd

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cpu_id | String | 无人机编号 |
| fence_id | Int64 | 电子围栏Id |
| cmd | Int32 | 指令 0:读取 1:写入 |
| mode | Int32 | 围栏的模式 0:默认限飞区域 1:电子围栏 2:临时禁飞区 |
| type | Int32 | 围栏的类型 0:默认限飞区域 1:圆形电子围栏 2:多边形电子围栏 |
| core_radius | float | 半径 单位：米 |
| core_lat | double | 中线点纬度 |
| core_lng | double | 中线点经度 |
| core_alt | double | 中心点高度 单位：米 |
| fence | Object[] | 坐标点数组 |
| >lat | double | 纬度 |
| >lng | double | 经度 |
| >alt | double | 高度 单位：米 |
| >ts | Int64 | 创建时间 |
| param1 | float | 预留参数1 |
| param2 | float | 预留参数2 |
| param3 | float | 预留参数3 |
| param4 | float | 预留参数4 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "electronic_fence_cmd",

"data": {

"cpu_id": "1000100102",

"fence_id": 1,

"cmd": 10,

"mode": 1,

"type": 2,

"core_radius": 50.0,

"core_lat": 34.0522,

"core_lng": -118.2437,

"core_alt": 100.0,

"fence": [

{

"lat": 34.0522,

"lng": -118.2437,

"alt": 100.0,

"ts": 1622547600

}

],

"param1": 1.0,

"param2": 2.0,

"param3": 3.0,

"param4": 4.0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：electronic_fence_cmd

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "electronic_fence_cmd",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.12 指点飞行

请求：

Method：fly_to_point

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cpu_id | String | 无人机编号 |
| longitude | double | 经度 单位:度 精确到小数点后7位 |
| latitude | double | 纬度 单位:度 精确到小数点后7位 |
| altitude | Float | 高度 单位:米 |
| speed | float | 速度 单位:米/秒 |
| radius | float | 指点半径 单位:米 |
| item_mode | Int32 | 超时动作 3:降落 9:返航 |
| daly_time | double | 航点规划延时时间 单位:秒 |
| end_speed | Int32 | 结束速度 单位:米/秒 |
| end_pitch | Int32 | 末端俯仰角 范围:-90 ~ 90 |
| end_yaw | Int32 | 末端偏航角 范围:-180~180 |
| continuous_pointing | double | 是否连续指点 0:不连续指点 1:连续指点 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "fly_to_point",

"data": {

"cpu_id": "",

"longitude": 116.3883,

"latitude": 39.9289,

"altitude": 100.5,

"speed": 5.0,

"radius": 20.0,

"item_mode": 1,

"daly_time": 10,

"end_speed": 2,

"end_pitch": 30,

"end_yaw": 45,

"continuous_pointing": 1

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：fly_to_point

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "fly_to_point",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.13 无人机多机控制

请求：

Method：uavs_action

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cpu_ids | String[] | 无人机编号集合 |
| action_code | Int32 | 控制码: 起飞 :1 降落 :2 执行航线 :10 暂停执行航线 :11 继续执行航线 :12 退出航线 :13 降落交互请求 :17 返航 :18 原路返航 :27 紧急停浆 :28 紧急开伞 :29 执行断点飞行 :35 执行归航 :51 上锁 :101 解锁 :102 自检 :103 多旋翼原地降落 :104 多旋翼快归降落 :105 制式降落 :106 固定翼备降 :107 固定翼舵面遥控 :108 固定翼姿态油门遥控 :109 多旋翼姿态遥控 :110 多旋翼速度位置遥控 :111 多旋翼姿态遥控2 :112 多旋翼姿态位置遥控2 :113 多旋翼辅助飞行 :114 固定翼辅助飞行 :115 固定翼辅助滑翔 :116 固定翼航点模式 :117 归航 :118 紧急归航 :119 跟随 :120 旋翼备降 :121 舵面中止动作 :122 舵面依次检查 :123 副翼左滚 :124 副翼右滚 :125 升降拉杆 :126 升降推杆 :127 方向左转 :128 方向右转 :129 襟翼1段 :130 襟翼2段 :131 油门10% :132 油门50% :133 油门100% :134 熄火 :135 伞舱开 :136 伞舱关 :137 清空空速计 :138 磁罗盘一键校准 :139 拍照一次 :140 拍照十次 :141 开始等时拍照 :142 停止等时拍照 :143 清空pos :144 旋翼准备起飞 :145 固定翼动态回收模式 :146 |
| pnt_idx | Int32 | 执行航线时航线切入点 默认1 |
| end_item | Int32 | 执行航线结束动作 3.降落 5.悬停 9.返航 21.归航 null:跟随航线 |
| cycle_count | Int32 | 循环次数 |
| takeoff_alt | Int32 | 起飞高度 单位:米 |
| way_idx | Int32 | 航线编号,默认0 |
| param | Double | 通用参数 |
| execution_time | Int32 | 执行时间 |
| time | Int32 | 延时时间 |
| cycle_mode | Int32 | 循环模式 0:切人点 1:起始点 默认:1 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uavs_action",

"data": {

"cpu_ids": [],

"action_code": 0,

"pnt_idx": 1,

"end_item": 0,

"cycle_count": 0,

"takeoff_alt": 0,

"way_idx": 0,

"param": 0.0,

"execution_time": 0,

"time": 0,

"cycle_mode": 1

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：uavs_action

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uavs_action",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.14 无人机多机通用命令

请求：

Method：uavs_cmd

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| params | Object[] | 参数 |
| >cpu_id | String | 无人机编号 |
| >dev_id | Int64 | 无人机子设备id |
| >dev_type | Int32 | 无人机子设备类型 |
| >cmd | Object | 指令参数 |
| >>cpu_id | String | 无人机编号 |
| >>cmd | Int32 | 通用命令号 |
| >>param1 | double | 参数1 |
| >>param1 | double | 参数2 |
| >>param3 | double | 参数3 |
| >>param4 | double | 参数4 |
| >>param5 | double | 参数5 |
| >>param6 | double | 参数6 |
| >>param7 | double | 参数7 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uavs_cmd",

"data":[

{

"cpu_id": "",

"dev_id": 12345,

"dev_type": 1,

"cmd": {

"cpu_id": "",

"cmd": 101,

"param1": 1.0,

"param2": 2.0,

"param3": 3.0,

"param4": 4.0,

"param5": 5.0,

"param6": 6.0,

"param7": 7.0

}

}

],

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：uavs_cmd

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uavs_cmd",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.15 无人机通用命令

请求：

Method：uav_cmd

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| params | Object | 参数 |
| >cpu_id | String | 无人机编号 |
| >cmd | Int32 | 通用命令号 |
| >param1 | double | 参数1 |
| >param1 | double | 参数2 |
| >param3 | double | 参数3 |
| >param4 | double | 参数4 |
| >param5 | double | 参数5 |
| >param6 | double | 参数6 |
| >param7 | double | 参数7 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uav_cmd",

"data":{

"cpu_id": "",

"cmd": 101,

"param1": 1.0,

"param2": 2.0,

"param3": 3.0,

"param4": 4.0,

"param5": 5.0,

"param6": 6.0,

"param7": 7.0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：uav_cmd

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uav_cmd",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.16 无人机通用命令-不等待响应

请求：

Method：uavs_cmd_without_response

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| params | Object | 参数 |
| >cpu_id | String | 无人机编号 |
| >dev_id | Int64 | 无人机子设备id |
| >dev_type | Int32 | 无人机子设备类型 |
| >cmd | Object | 指令参数 |
| >>cpu_id | String | 无人机编号 |
| >>cmd | Int32 | 通用命令号 |
| >>param1 | double | 参数1 |
| >>param1 | double | 参数2 |
| >>param3 | double | 参数3 |
| >>param4 | double | 参数4 |
| >>param5 | double | 参数5 |
| >>param6 | double | 参数6 |
| >>param7 | double | 参数7 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uavs_cmd_without_response",

"data":{

"cpu_id": "",

"dev_id": 12345,

"dev_type": 1,

"cmd": {

"cpu_id": "",

"cmd": 101,

"param1": 1.0,

"param2": 2.0,

"param3": 3.0,

"param4": 4.0,

"param5": 5.0,

"param6": 6.0,

"param7": 7.0

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：uavs_cmd_without_response

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uavs_cmd_without_response",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.17 无人机控制

请求：

Method：uav_action

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| action_code | String | 控制码 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uav_action",

"data":{

"action_code": 1,

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：uav_action

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "uav_action",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.2.18 获取无人机信息

请求：

Method：get_uav_info

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_uav_info",

"data":{

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：get_uav_info

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| uav_info | Object | 无人机信息 |
| >sim_card_info | Object | SIM卡信息 |
| >>iccid | String | iccid |
| >>rssi | String | rssi |
| >>snr | String | snr |
| >>total_flow | String | 总流量 单位:MB |
| >>used_flow | String | 已用流量 单位:MB |
| >>residual_flow | String | 剩余流量 单位:MB |
| >>operator | String | 运营商信息 |
| >device_versions | Object[] | 版本信息 |
| >>dev_id | String | 设备Id |
| >>type | String | 设备类型 |
| >>version | String | 版本号 |
| >uav_type | String | 飞机型号 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_uav_info",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"uavInfo": {

"sim_card_info": {

"iccid": "12345678901234567890",

"rssi": -70,

"snr": 12.5,

"total_flow": "",

"used_flow": "",

"residual_flow": "",

"operator": ""

},

"device_versions": [

{

"dev_id": "",

"type": "",

"version": "1.0.0"

}

],

"uav_type": ""

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

    - 4.3.无人机航点模块

      - 4.3.1上传航线

请求：

Method：upload_route

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| delay_time | Int32 | 延迟动作时间 单位：秒 |
| air_line_code | String | 航线编号 |
| air_line_flight_time | Int32 | 预计执行时间 单位：秒 |
| air_line_length | float | 航线长度 单位：米 |
| air_line_change | Int32 | 首飞航点 |
| air_line_acceleration | float | 航线加速度 单位：m/s² |
| air_line_speed | float | 航线速度 单位：米/秒 |
| air_line_high | float | 起飞高度 单位：米 |
| uav_id | String | 无人机id UAV ID |
| cycle_item_after | Int32 | 循环次数完成之后航点属性,倒数第一个点为归航点（未加，默认为降落点） 3.降落 9.返航 21.归航 |
| cycle_time | Int32 | 循环次数 默认1 |
| remark | String | 备注 |
| formations_id | String | 编队id |
| cycle_mode | Int32 | 循环模式 0:切人点 1:起始点 默认:0 |
| pnt_idx | Int32 | 航线切入点 默认1 |
| climb_type | Int32 | 爬升模式设置:0:倾斜爬升 1:垂直爬升 默认:0 |
| cpu_id | String | 无人机cpu id |
| waypoints | Object[] | 航点信息数组 |
| >>id | String | 航点id |
| >>longitude | double | 经度 单位：度 精确到小数点后7位 |
| >>latitude | double | 纬度 单位：度 精确到小数点后7位 |
| >>altitude | float | 高度 单位：米 |
| >>speed | float | 速度 单位：米/秒 |
| >>acc_max | float | 最大加速度 单位：m/s² |
| >>safe_r | float | 航点安全半径 单位：米 |
| >>wayponit_sort | Int32 | 航点顺序 |
| >>yaw | float | 航点航向角度 默认0 |
| >>daly_time | Int32 | 航点规划的延时时间 单位:ms (默认3000) |
| >>action | Int32 | 航点动作 |
| >>item_mode | Int32 | 航点模式 3:降落 4:普通 5:悬停 9:返航 21:归航 |
| >>turn_mode | Int32 | 转弯模式 0:定点转弯模式(ctrl1=21) 1:协调转弯模式 (ctrl1= 20) |
| >>heading_mode | Int32 | 转向模式 0:转向 2:航点航向角度(yaw) 默认:0 |
| >>ctrl_type | Int32 | 高度差保护: 0:关 1:开 |
| >>value | float | 航点动作值 |
| >>yaw_mode | Int32 | 机头指向 0:跟随航线 1:指向特定角度 2:指向特定经纬度 4:home点航向 5:不控制 |
| >>target_point_lat | double | 目标点纬度 |
| >>target_point_lng | double | 目标点经度 |
| >>device_index | Int32 | 设备编号 |
| >>alt_type | Int32 | 高度模式 0:相对高度 1:海拔高度 |
| >>waypoint_actions | Object[] | 航点动作集 |
| >> >>action | Int32 | 航点动作号 |
| >> >>dev_idx | Int32 | 航点动作设备号 |
| >> >>flag | Int32 | 等待标志 0:不等待 1:等待 |
| >> >>param1 | float | 参数1 |
| >> >>param2 | float | 参数2 |
| >> >>param3 | float | 参数3 |
| >> >>param4 | float | 参数4 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "upload_route",

"data": {

"delay_time": 3000,

"air_line_code": "0",

"air_line_flight_time": 3000,

"air_line_length": 1234,

"air_line_change": 0,

"air_line_acceleration": 5,

"air_line_speed": 10,

"air_line_high": 30,

"uav_id": "0001000100001",

"cycle_item_after": 9,

"cycle_time": 1,

"remark": "",

"formations_id": "",

"cycle_mode": 1,

"pnt_idx": 0,

"climb_type": 0,

"waypoints":[

{

"id": "",

"longitude": 116.111111,

"latitude": 40.111111,

"altitude": 50.0,

"speed": 5.0,

"acc_max": 2.0,

"safe_r": 30,

"wayponit_sort": 0,

"yaw": 34.0,

"daly_time": 3000,

"action": 0,

"item_mode": 5,

"turn_mode": 1,

"heading_mode": 0,

"ctrl_type": 0,

"value": 0.0,

"yaw_mode": 0,

"target_point_lat": 40.1111111,

"target_point_lng": 116.9009111,

"device_index": null,

"waypoint_actions": [

{

"action": 0,

"dev_idx": 0,

"flag": 0,

"param1": null,

"param2": null,

"param3": null,

"param4": null

}

],

"alt_type": 0

}

],

"cpu_id": "100010001"

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：upload_route

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "upload_route",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.3.2下载航线

请求：

Method：download_route

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| airline_code | String | 航线编号 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "download_route",

"data": {

"airline_code": "1"

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：download_route

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| airline | Object | 航线信息 |
| >delay_time | Int32 | 延迟动作时间 单位：秒 |
| >air_line_code | String | 航线编号 |
| >air_line_flight_time | Int32 | 预计执行时间 单位：秒 |
| >air_line_length | float | 航线长度 单位：米 |
| >air_line_change | Int32 | 首飞航点 |
| >air_line_acceleration | float | 航线加速度 单位：m/s² |
| >air_line_speed | float | 航线速度 单位：米/秒 |
| >air_line_high | float | 起飞高度 单位：米 |
| >uav_id | String | 无人机id UAV ID |
| >cycle_item_after | Int32 | 循环次数完成之后航点属性,倒数第一个点为归航点（未加，默认为降落点） 3.降落 9.返航 21.归航 |
| >cycle_time | Int32 | 循环次数 默认1 |
| >remark | String | 备注 |
| >formations_id | String | 编队id |
| >cycle_mode | Int32 | 循环模式 0:切人点 1:起始点 默认:0 |
| >pnt_idx | Int32 | 航线切入点 默认1 |
| >climb_type | Int32 | 爬升模式设置:0:倾斜爬升 1:垂直爬升 默认:0 |
| >cpu_id | String | 无人机cpu id |
| >waypoints | Object[] | 航点信息数组 |
| >>id | String | 航点id |
| >>longitude | double | 经度 单位：度 精确到小数点后7位 |
| >>latitude | double | 纬度 单位：度 精确到小数点后7位 |
| >>altitude | float | 高度 单位：米 |
| >>speed | float | 速度 单位：米/秒 |
| >>acc_max | float | 最大加速度 单位：m/s² |
| >>safe_r | float | 航点安全半径 单位：米 |
| >>wayponit_sort | Int32 | 航点顺序 |
| >>yaw | float | 航点航向角度 默认0 |
| >>daly_time | Int32 | 航点规划的延时时间 单位:ms (默认3000) |
| >>action | Int32 | 航点动作 |
| >>item_mode | Int32 | 航点模式 3:降落 4:普通 5:悬停 9:返航 21:归航 |
| >>turn_mode | Int32 | 转弯模式 0:定点转弯模式(ctrl1=21) 1:协调转弯模式 (ctrl1= 20) |
| >>heading_mode | Int32 | 转向模式 0:转向 2:航点航向角度(yaw) 默认:0 |
| >>ctrl_type | Int32 | 高度差保护: 0:关 1:开 |
| >>value | float | 航点动作值 |
| >>yaw_mode | Int32 | 机头指向 0:跟随航线 1:指向特定角度 2:指向特定经纬度 4:home点航向 5:不控制 |
| >>target_point_lat | double | 目标点纬度 |
| >>target_point_lng | double | 目标点经度 |
| >>device_index | Int32 | 设备编号 |
| >>alt_type | Int32 | 高度模式 0:相对高度 1:海拔高度 |
| >>waypoint_actions | Object[] | 航点动作集 |
| >> >>action | Int32 | 航点动作号 |
| >> >>dev_idx | Int32 | 航点动作设备号 |
| >> >>flag | Int32 | 等待标志 0:不等待 1:等待 |
| >> >>param1 | float | 参数1 |
| >> >>param2 | float | 参数2 |
| >> >>param3 | float | 参数3 |
| >> >>param4 | float | 参数4 |

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "download_route",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"airline": {

"delay_time": 0,

"air_line_code": "",

"air_line_flight_time": 0,

"air_line_length": 0.0,

"air_line_change": 0,

"air_line_acceleration": 0.0,

"air_line_speed": 0.0,

"air_line_high": 0.0,

"uav_id": "",

"cycle_item_after": 0,

"cycle_time": 0,

"remark": "",

"formations_id": "",

"cycle_mode": 0,

"pnt_idx": 0,

"climb_type": 0,

"waypoints": [

{

"id": "",

"longitude": 0.0,

"latitude": 0.0,

"altitude": 0.0,

"speed": 0.0,

"acc_max": 0.0,

"safe_r": 0.0,

"wayponit_sort": 0,

"yaw": 0.0,

"daly_time": 0,

"action": 0,

"item_mode": 0,

"turn_mode": 0,

"heading_mode": 0,

"ctrl_type": 0,

"value": 0.0,

"yaw_mode": 0,

"target_point_lat": 0.0,

"target_point_lng": 0.0,

"device_index": 0,

"alt_type": 0,

"actions": [

{

"action": 0,

"dev_idx": 0,

"flag": 0,

"param1": 0.0,

"param2": 0.0,

"param3": 0.0,

"param4": 0.0

}

]

}

]

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.3.3 执行航线

请求：

Method：exec_route

Data：

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| pnt_idx | Int32 | 执行航线时航线切入点 默认1 |
| end_item | Int32 | 执行航线结束动作 3.降落 5.悬停 9.返航 21.归航 null:跟随航线 |
| cycle_count | Int32 | 循环次数 |
| takeoff_alt | Int32 | 起飞高度 单位：米 |
| way_idx | Int32 | 航线编号 编号从0开始 |
| time | Int32 | 延时时间 单位：秒 |
| execution_time | Int32 | 执行时间 0:立即执行 |
| cycle_mode | Int32 | 循环模式 0:切人点 1:起始点 默认:1 |
| param | double | 参数 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "exec_route",

"data": {

"pnt_idx": 1,

"end_item": 9,

"cycle_count": 1,

"takeoff_alt": 3,

"way_idx": 0,

"cycle_mode": 1,

"execution_time": 0,

"time": 0,

"param": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：exec_route

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "exec_route",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.3.4 删除航线

请求：

Method：delete_route

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| airline_codes | String[] | 航线编号数组 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "delete_route",

"data": {

"airline_codes": ["1","2"]

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：delete_route

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "delete_route",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.3.5 保存归航点

请求：

Method：save_homing

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| uav_id | String | 无人机Id UAV ID |
| longitude | double | 经度 单位:度 精确到小数点后7位 |
| latitude | double | 纬度 单位:度 精确到小数点后7位 |
| altitude | float | 高度 单位:米 |
| speed | float | 速度 单位:米/秒 |
| cpu_id | String | 无人机编号 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "save_homing",

"data": {

"uav_id": "",

"longitude": 0.0,

"latitude": 0.0,

"altitude": 0.0,

"speed": 0.0,

"cpu_id": "1000100102"

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：save_homing

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "delete_route",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.3.5 查询归航点

请求：

Method：find_homing

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_homing",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：find_homing

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| point | Object | 归航点信息 |
| >id | String | 归航点Id |
| >mode | Int32 | 点类型; 0:home点 1:归航点 2:指点飞行 3:环绕点 4:兴趣点 5:航线断点6:AB航点断点 |
| >uav_id | String | 无人机Id UAV ID |
| longitude | double | 经度 单位:度 精确到小数点后7位 |
| latitude | double | 纬度 单位:度 精确到小数点后7位 |
| altitude | float | 高度 单位:米 |
| speed | float | 速度 单位:米/秒 |
| param1 | Int32 | 备用参数1 |
| param2 | Int32 | 备用参数2 |
| param3 | float | 速度(致导协议) |
| param4 | float | 半径(致导协议) |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_homing",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"point": {

"id": "",

"uav_id": "",

"longitude": 0.0,

"mode":0,

"latitude": 0.0,

"altitude": 0.0,

"speed": 0.0,

"param1": 0,

"param2":0,

"param3":0.0,

"param4":0.0

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

    - 4.4.无人机云台模块

      - 4.4.1 获取云台SN

请求：

Method：get_ptz

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_ptz",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：get_ptz

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| Info | Object | 云台信息 |
| >sn | String | 云台设备SN |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_ptz",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"info": {

"sn": "12323456"

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.4.2 获取云台设置

请求：

Method：get_ptz_config

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_ptz_config",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：get_ptz_config

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| Info | Object | 挂载信息 |
| >id | String | 云台设备id |
| >code | String | 编号 |
| >manufacturer_id |  |  |
| >manufacturer_name |  |  |
| >permissions | String[] | 权限 |
| >camera | Object | 相机设置 |
| >>model | Int32 | 相机模式 |
| >>type | Int32 |  |
| >>anti_shake | Int32 | 电子防抖: 0:关闭 1:电子防抖 2:光学防抖 |
| >>day_night | Int32 | 成像模式: 0:白天 1:夜晚 2:普通 |
| >>infrared_typ | Int32 | 红外样式 0:黑热 1:白热 2:铁红 3:彩虹 4:熔岩 5:彩虹增强 6:熔融金属 7:蓝红8:琥珀 |
| >>video_quality | Int32 | 视频质量 1:差 2:极低 3:低 4:中 5:高 6:极高 |
| >>control_mode | Int32 | 云台模式: 1:航向锁定 2:跟随模式 |
| >>bitrate | Int32 | 码率 |
| >>resolution | Int32 | 分辨率 |
| >>psv_enable | Int32 | 离线推流 |
| >>sv_enable | Int32 | 在线推流 |
| >>video_push_enable | Int32 | 推流开关 0:关闭 1:开启 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_ptz_config",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"info": {

"id": "",

"code": "",

"manufacturer_id": "",

"manufacturer_name":"",

"permissions": [

"",

""

],

"camera": {

"model":0,

"type":0,

"anti_shake":0,

"day_night":0,

"infrared_type":0,

"video_quality":1,

"control_model":1,

"bitrate":0,

"resolution":0,

"psv_enable":0,

"sv_enable":0,

"video_push_enable":0

}

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.4.3 查询云台视频播放地址

请求：

Method：find_media

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| dev_id | Int64 | 云台设备id |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_media",

"data": {

"dev_id": 1231234,

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：find_media

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| Info | Object | 流媒体信息 |
| >ts | Int64 | 有效期 |
| >pull_type | String | 服务器类型: webrtc:srs服务器 rts:阿里云流媒体服务器 |
| >stream_server | String | 流媒体服务器: ali:阿里云服务器 tencent:腾讯云服务器 |
| >url | String | 拉流地址 |
| >cpu_Id | String | 无人机编号 |
| >is_pull | Boolean | 是否在推流 true:正在推流 false:不在推流 |
| >pull_info_type | Object | 拉流地址类型 |
| >rtmp | Object[] | rtmp |
| >flv | Obejct[] | flv |
| >m3u8 | Obejct[] | m3u8 |
| >udp | Object[] | udp |
| >>type | String | 类型 |
| >>url | String | 拉流地址 |
| >pull | Boolean | -- |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_media",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"info": {

"ts": 1733109513894,

"pull_type": "",

"stream_server": "",

"url": "",

"cpu_Id": "",

"is_pull": true,

"pull_fnfo_type": {

"rtmp": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"flv": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"m3u8": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"udp": [

{

"type": "",

"url": ""

}

]

},

"pull": true

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.4.4 批量查询云台视频播放地址

请求：

Method：find_media_list

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cpu_id_list | String[] | 无人机编号数组 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_media_list",

"data": {

"cpu_id_list":[

"1000100102",

"1000100103"

]

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：find_media_list

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| media_infos | Object[] | 流媒体信息 |
| >ts | Int64 | 有效期 |
| >pull_type | String | 服务器类型: webrtc:srs服务器 rts:阿里云流媒体服务器 |
| >stream_server | String | 流媒体服务器: ali:阿里云服务器 tencent:腾讯云服务器 |
| >url | String | 拉流地址 |
| >cpu_Id | String | 无人机编号 |
| >is_pull | Boolean | 是否在推流 true:正在推流 false:不在推流 |
| >pull_info_type | Object | 拉流地址类型 |
| >rtmp | Object[] | rtmp |
| >flv | Obejct[] | flv |
| >m3u8 | Obejct[] | m3u8 |
| >udp | Object[] | udp |
| >>type | String | 类型 |
| >>url | String | 拉流地址 |
| >pull | Boolean | -- |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_media_list",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"media_infos": [

{

"ts": 1733109513894,

"pull_type": "",

"stream_server": "",

"url": "",

"cpu_Id": "",

"is_pull": true,

"pull_fnfo_type": {

"rtmp": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"flv": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"m3u8": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"udp": [

{

"type": "",

"url": ""

}

]

},

"pull": true

}

]

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.4.5 查询云台webrtc播放地址

请求：

Method：find_webrtc_path

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| dev_id | Int64 | 云台设备id |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_webrtc_path",

"data": {

"dev_id": 1231234,

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：find_webrtc_path

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| Info | Object | 流媒体信息 |
| >ts | Int64 | 有效期 |
| >pull_type | String | 服务器类型: webrtc:srs服务器 rts:阿里云流媒体服务器 |
| >stream_server | String | 流媒体服务器: ali:阿里云服务器 tencent:腾讯云服务器 |
| >url | String | 拉流地址 |
| >cpu_Id | String | 无人机编号 |
| >is_pull | Boolean | 是否在推流 true:正在推流 false:不在推流 |
| >pull_info_type | Object | 拉流地址类型 |
| >rtmp | Object[] | rtmp |
| >flv | Obejct[] | flv |
| >m3u8 | Obejct[] | m3u8 |
| >udp | Object[] | udp |
| >>type | String | 类型 |
| >>url | String | 拉流地址 |
| >pull | Boolean | -- |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_webrtc_path",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"info": {

"ts": 1733109513894,

"pull_type": "",

"stream_server": "",

"url": "",

"cpu_Id": "",

"is_pull": true,

"pull_fnfo_type": {

"rtmp": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"flv": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"m3u8": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"udp": [

{

"type": "",

"url": ""

}

]

},

"pull": true

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.4.5 查询云台视频播放地址(RTMP)

请求：

Method：find_media_rtmp

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| dev_id | Int64 | 云台设备id |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_media_rtmp",

"data": {

"dev_id": 1231234,

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：find_media_rtmp

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| Info | Object | 流媒体信息 |
| >ts | Int64 | 有效期 |
| >pull_type | String | 服务器类型: webrtc:srs服务器 rts:阿里云流媒体服务器 |
| >stream_server | String | 流媒体服务器: ali:阿里云服务器 tencent:腾讯云服务器 |
| >url | String | 拉流地址 |
| >cpu_Id | String | 无人机编号 |
| >is_pull | Boolean | 是否在推流 true:正在推流 false:不在推流 |
| >pull_info_type | Object | 拉流地址类型 |
| >rtmp | Object[] | rtmp |
| >flv | Obejct[] | flv |
| >m3u8 | Obejct[] | m3u8 |
| >udp | Object[] | udp |
| >>type | String | 类型 |
| >>url | String | 拉流地址 |
| >pull | Boolean | -- |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "find_media_rtmp",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"info": {

"ts": 1733109513894,

"pull_type": "",

"stream_server": "",

"url": "",

"cpu_Id": "",

"is_pull": true,

"pull_fnfo_type": {

"rtmp": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"flv": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"m3u8": [

{

"type": "",

"url": ""

}

],

"udp": [

{

"type": "",

"url": ""

}

]

},

"pull": true

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

    - 4.5.设备管理模块

      - 4.5.1设置RTK绑定类型

请求：

Method：set_rtk_bind_type

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| type | Int32 | 绑定类型: 1:私有 2:公开 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "set_rtk_bind_type",

"data": {

"type": "1"

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

返回：

Topic：tta/thing/product/{api_key}/services_reply

Method：set_rtk_bind_type

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "set_rtk_bind_type",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.5.2添加设备

请求：

Method：add_equipment

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| uavCode | string | 设备序列号 |
| uavName | string | 设备名称 |
| qx1 | string | 千寻帐号1 |
| qx2 | string | 千寻帐号2 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "add_equipment",

"data": {

"uavCode": "",

"uavName": "",

"qx1": "",

"qx2": "",

"qx3": "",

"qx4": ""

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

返回：

Topic：tta/thing/product/{api_key}/services_reply

Method：add_equipment

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "add_equipment",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.5.3查询气象站信息

请求：

Method：get_weather_station

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_weather_station",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

返回：

Topic：tta/thing/product/{api_key}/services_reply

Method：get_weather_station

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| data | Object | 返回数据体 return data structure |
| >name | String | 设备名（注意：在Word中，您可能不需要这个“>”符号，它仅用于表示层级） |
| >cpuId | String | cpuId |
| >address | String | 位置 |
| >longitude | Double | 经度 |
| >latitude | Double | 纬度 |
| >altitude | Float | 海拔高度 |
| >windSpeed | Float | 风速 单位:m/s |
| >windDirection | Float | 风向 单位:度 |
| >temperature | Float | 温度 单位:摄氏度 |
| >humidity | Float | 湿度 |
| >pressure | Float | 气压 |
| >recordTime | DateTime | 记录时间 |
| >version | String[] | 版本（注意：在Word中，您可能需要将“[]”放在版本号之间，以表示数组） |
| >usageTime | Int32 | 累计时间 单位:秒 |
| >time | String | 累计时间（注意：这里可能有一个重复，通常累计时间不会同时用Int32和String表示） |
| >conn | Int32 | 连接状态 0:在线,非0:离线 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_weather_station",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"data": {

"name": "",

"cpuId": "",

"address": "",

"longitude": 0.0,

"latitude": 0.0,

"altitude": 0.0,

"windSpeed": 0.0,

"windDirection": 0.0,

"temperature": 0.0,

"humidity": 0.0,

"pressure": 0.0,

"recordTime": "",

"version": [],

"usageTime": 0,

"time": "",

"conn": 0

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.5.4查询气象站历史信息

请求：

Method：get_weather_station_history

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_weather_station_history",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

返回：

Topic：tta/thing/product/{api_key}/services_reply

Method：get_weather_station

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| data | TWeatherInfo[] | 返回数据体 return data structure |
| >name | String | 设备名（注意：在Word中，您可能不需要这个“>”符号，它仅用于表示层级） |
| >cpuId | String | cpuId |
| >address | String | 位置 |
| >longitude | Double | 经度 |
| >latitude | Double | 纬度 |
| >altitude | Float | 海拔高度 |
| >windSpeed | Float | 风速 单位:m/s |
| >windDirection | Float | 风向 单位:度 |
| >temperature | Float | 温度 单位:摄氏度 |
| >humidity | Float | 湿度 |
| >pressure | Float | 气压 |
| >recordTime | DateTime | 记录时间 |
| >version | String[] | 版本（注意：在Word中，您可能需要将“[]”放在版本号之间，以表示数组） |
| >usageTime | Int32 | 累计时间 单位:秒 |
| >time | String | 累计时间（注意：这里可能有一个重复，通常累计时间不会同时用Int32和String表示） |
| >conn | Int32 | 连接状态 0:在线,非0:离线 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_weather_station_history",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"data": [{

"name": "",

"cpuId": "",

"address": "",

"longitude": 0.0,

"latitude": 0.0,

"altitude": 0.0,

"windSpeed": 0.0,

"windDirection": 0.0,

"temperature": 0.0,

"humidity": 0.0,

"pressure": 0.0,

"recordTime": "",

"version": [],

"usageTime": 0,

"time": "",

"conn": 0

}]

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.5.5查询sim卡信息

请求：

Method：get_sim_info

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_sim_info",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

返回：

Topic：tta/thing/product/{api_key}/services_reply

Method：get_sim_info

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| data | Object | 返回数据体 return data structure |
| >iccid | String | iccid |
| >rssi | Int32 | rssi |
| >snr | Float | snr |
| >totalFlow | String | 总流量 单位:MB |
| >usedFlow | String | 已用流量 单位:MB |
| >residualFlow | String | 剩余流量 单位:MB |
| >expiredTime | DateTime | 过期时间 |
| >operator | String | 运营商信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_sim_info",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"data": {

"iccid": "",

"rssi": 0,

"snr": 0.0,

"totalFlow": "",

"usedFlow": "",

"residualFlow": "",

"expiredTime": "",

"operator": ""

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.5.6查询rtk信息

请求：

Method：get_rtk

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_rtk",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

返回：

Topic：tta/thing/product/{api_key}/services_reply

Method：get_rtk

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| data | Object | 返回数据体 return data structure |
| >rtkId | Int64 | 基站SN |
| >name | String | 设备名称 |
| >lat | Double | 纬度 |
| >lng | Double | 经度 |
| >alt | Double | 基站海拔 |
| >userName | String | 拥有者 |
| >mobile | String | 手机号 |
| >type | String | 型号 |
| >enablingTime | DateTime | 出厂时间 |
| >guaranteeTime | String | 保修期 |
| >version | String | 固件版本 |
| >radius | Double | 覆盖范围 |
| >startCount | String | 卫星数量 |
| >positioningAccuracy | String | 定位精度,单位m |
| >positioningType | String | 定位类型 |
| >activationTime | DateTime | 首次绑定时间 |
| >simCardInfo | Object | SIM卡信息 |
| >>iccid | String | iccid |
| >>rssi | Int32 | rssi |
| >>snr | Float | snr |
| >>totalFlow | String | 总流量 单位:MB |
| >>usedFlow | String | 已用流量 单位:MB |
| >>residualFlow | String | 剩余流量 单位:MB |
| >>expiredTime | String | 过期时间 |
| >>operator | String | 运营商信息 |
| >conn | String | 连接状态 0:在线,非0:离线 |
| >bindType | Int32 | 绑定类型: 1:私有 2:公开 |
| >rtkbaseItem | Object | RTK信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_rtk",

"data": {

"rtkId": 0,

"name": "",

"lat": 0.0,

"lng": 0.0,

"alt": 0.0,

"userName": "",

"mobile": "",

"type": "",

"enablingTime": "",

"guaranteeTime": "",

"version": "",

"radius": 0.0,

"startCount": "",

"positioningAccuracy": "",

"positioningType": "",

"activationTime": "",

"simCardInfo": {

"iccid": "",

"rssi": 0,

"snr": 0.0,

"totalFlow": "",

"usedFlow": "",

"residualFlow": "",

"expiredTime": "",

"operator": ""

},

"conn": "",

"bindType": 0,

"rtkbaseItem": {

"rtkId": 0,

"name": "",

"lat": 0.0,

"lng": 0.0,

"alt": 0.0,

"userName": "",

"mobile": "",

"type": "",

"enablingTime": "",

"guaranteeTime": "",

"version": "",

"radius": 0.0,

"startCount": "",

"positioningAccuracy": "",

"positioningType": "",

"activationTime": "",

"simCardInfo": {

"iccid": "",

"rssi": 0,

"snr": 0.0,

"totalFlow": "",

"usedFlow": "",

"residualFlow": "",

"expiredTime": "",

"operator": ""

},

"conn": "",

"bindType": 0

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.5.7查询设备详情

请求：

Method：get_equipment

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_equipment",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

返回：

Topic：tta/thing/product/{api_key}/services_reply

Method：get_equipment

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| data | Object | 返回数据体 return data structure |
| >id | String | 设备id |
| >uavCode | String | 设备序列号 |
| >uavName | String | 设备名称 |
| >uavFlyState | String | 设备飞行状态 |
| >uavEnablingTime | DateTime | 出厂日期 |
| >createTime | DateTime | 录入时间 |
| >equipmentType | String | 设备类型 |
| >equipmentVersion | String | 设备版本 |
| >guaranteeTime | Int32 | 保修时间(天) |
| >partsInfos | Object[] | 配件信息 |
| >>id | String | 配件id |
| >>equipmentId | String | 设备id |
| >>partsSn | String | 配件SN码 |
| >>partsPn | String | 配件序列号 |
| >>partsType | String | 配件类型 |
| >>type | String | 类型（MC:多旋翼无人机等） |
| >>partsTypeName | String | 配件类型名 |
| >>partsLife | Int32 | 配件寿命 |
| >>partsUsageTime | Int32 | 配件使用时间（时） |
| >>partsVersion | String | 配件版本 |
| >>updateTime | String | 更新时间 |
| >boom | Object[] | 机臂信息 |
| >>no | Int32 | 机臂编号 |
| >>electricMachinery | Object | 电机信息 |
| >>>id | String | 配件id |
| >>>equipmentId | String | 设备id |
| >>>partsSn | String | 配件SN码 |
| >>>partsPn | String | 配件序列号 |
| >>>partsType | String | 配件类型 |
| >>>type | String | 类型（MC:多旋翼无人机等） |
| >>>partsTypeName | String | 配件类型名 |
| >>>partsLife | Int32 | 配件寿命 |
| >>>partsUsageTime | Int32 | 配件使用时间（时） |
| >>>partsVersion | String | 配件版本 |
| >>>updateTime | String | 更新时间 |
| >>electricalRegulation | Object | 电调信息（同电机信息结构） |
| >>parachute | Object | 降落伞信息（同电机信息结构） |
| >sumFrequency | Int32 | 飞行次数/电池充放次数 |
| >uavTypeName | String | 飞机型号 |
| >startTimeName | String | 飞行累计时长 |
| >name | String | 拥有者姓名 |
| >mobile | String | 拥有者手机号 |
| >qx1 | String | 千寻帐号1 |
| >qx2 | String | 千寻帐号2 |
| >qx3 | String | 千寻帐号3 |
| >qx4 | String | 千寻帐号4 |
| >mileage | Float | 飞行里程,单位km |
| >activationTime | DateTime | 首次绑定时间 |
| >imagePath | String | 头像地址 |
| >simCardInfo | Object | SIM卡信息 |
| >>iccid | String | iccid |
| >>rssi | Int32 | rssi |
| >>snr | Float | snr |
| >>totalFlow | String | 总流量 单位:MB |
| >>usedFlow | String | 已用流量 单位:MB |
| >>residualFlow | String | 剩余流量 单位:MB |
| >>expiredTime | String | 过期时间 |
| >>operator | String | 运营商信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_equipment",

"data": {

"rtkId": 0,

"name": "",

"lat": 0.0,

"lng": 0.0,

"alt": 0.0,

"userName": "",

"mobile": "",

"type": "",

"enablingTime": "",

"guaranteeTime": "",

"version": "",

"radius": 0.0,

"startCount": "",

"positioningAccuracy": "",

"positioningType": "",

"activationTime": "",

"simCardInfo": {

"iccid": "",

"rssi": 0,

"snr": 0.0,

"totalFlow": "",

"usedFlow": "",

"residualFlow": "",

"expiredTime": "",

"operator": ""

},

"conn": "",

"bindType": 0,

"rtkbaseItem": {

"rtkId": 0,

"name": "",

"lat": 0.0,

"lng": 0.0,

"alt": 0.0,

"userName": "",

"mobile": "",

"type": "",

"enablingTime": "",

"guaranteeTime": "",

"version": "",

"radius": 0.0,

"startCount": "",

"positioningAccuracy": "",

"positioningType": "",

"activationTime": "",

"simCardInfo": {

"iccid": "",

"rssi": 0,

"snr": 0.0,

"totalFlow": "",

"usedFlow": "",

"residualFlow": "",

"expiredTime": "",

"operator": ""

},

"conn": "",

"bindType": 0

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

    - 4.6.垂起设备模块

      - 4.6.1 致导设备上传归航点

请求：

Method：setup_point

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cpu_id | String | 无人机编号 |
| flag | Int32 | 0:未知 1:设置 2:清除 |
| mode | Int32 | 0:home点 1:归航点 2:指点飞行 3:环绕点 4:兴趣点 5:航线断点 6:AB航点断点 |
| lat | double | 纬度 |
| lng | double | 经度 |
| alt | double | 高度 单位：米 |
| param1 | Int32 | param1 = (p1 & 0x0f) ¦ ((p2 & 0x0f) << 4) ¦ ((p3 & 0x0f) << 8) ¦ ((p4 & 0x0f) << 12) p1： 升降模式（0：立即升降， 1：高度保护） p2： 盘旋模式（0：顺时针， 1：逆时针） p3： 航点属性（0：普通航点， 1：备降航点） p4： 高度模式（0：相对高度， 1：海拔高度） |
| param2 | Int32 | 坠毁保护高度差，0表示关闭 |
| param3 | Int64 | 预留字段 |
| param4 | Int64 | 预留字段 |
| param5 | double | 速度 单位：米/秒 |
| param6 | double | 半径 单位：米 |
| param7 | double | 预留字段 |
| param8 | double | 预留字段 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "setup_point",

"data": {

"cpu_id": "1000100102",

"flag": 1,

"mode": 2,

"lat": 34.0522,

"lng": -118.2437,

"alt": 100.5,

"param1": 0,

"param2": 0,

"param3": 0,

"param4": 0,

"param5": 0.0,

"param6": 0.0,

"param7": 0.0,

"param8": 0.0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：setup_point

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "setup_point",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.6.2 设置垂起固定翼降落区

请求：

Method：set_vtl_landing_zone

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cpu_id | String | 无人机编号 |
| radius | Int32 | 待降区半径 单位:米 范围(0-1000) |
| rel_height | Int32 | 待降区相对高度 单位:米 范围(0-2000) |
| distance | Int32 | 待降区到降落点的距离 单位:米 范围 (0-5000) |
| rel_vel | float | 引导段速度 单位:米/秒 范围 (0.00-140.00) |
| go_around_height | float | 复飞高度 单位:米 范围 (0.00-2000.00) |
| hover_dir | Int32 | 盘旋方向,0 顺时针,1 逆时针 |
| tar_c_a_s | Int32 | 飞行速度/目标校正空速 单位:米/秒 范围 (00-140) |
| trans_point_height | Int32 | "转换点相对高度 单位:米 范围 (0-2000) |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "set_vtl_landing_zone",

"data": {

"cpu_id": "1000100102",

"radius": 1,

"rel_height": 2,

"distance": 34.0522,

"rel_vel": -118.2437,

"go_around_height": 100.5,

"hover_dir": 0,

"tar_c_a_s": 0,

"trans_point_height": 0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：set_vtl_landing_zone

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| Info | Object | 云台信息 |
| >sn | String | 云台设备SN |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "set_vtl_landing_zone",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.6.3 获取垂起固定翼降落区

请求：

Method：get_vtl_landing_zone

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_vtl_landing_zone",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：get_vtl_landing_zone

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| landing_zone | Object | 配置信息 |
| >cpu_id | String | 无人机编号 |
| >radius | Int32 | 待降区半径 单位:米 范围(0-1000) |
| >rel_height | Int32 | 待降区相对高度 单位:米 范围(0-2000) |
| >distance | Int32 | 待降区到降落点的距离 单位:米 范围 (0-5000) |
| >rel_vel | float | 引导段速度 单位:米/秒 范围 (0.00-140.00) |
| >go_around_height | float | 复飞高度 单位:米 范围 (0.00-2000.00) |
| >hover_dir | Int32 | 盘旋方向,0 顺时针,1 逆时针 |
| >tar_c_a_s | Int32 | 飞行速度/目标校正空速 单位:米/秒 范围 (00-140) |
| >trans_point_height | Int32 | "转换点相对高度 单位:米 范围 (0-2000) |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_vtl_landing_zone",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"landing_zone": {

"cpu_id": "1000100102",

"radius": 1,

"rel_height": 2,

"distance": 34.0522,

"rel_vel": -118.2437,

"go_around_height": 100.5,

"hover_dir": 0,

"tar_c_a_s": 0,

"trans_point_height": 0

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.6.4 设置垂起固定翼目标引导点

请求：

Method：set_vtl_guide

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cpu_id | String | 无人机编号 |
| gps_status | Int32 | GPS定位状态0：未定位 2：2D定位 3：3D定位 |
| lat | double | 纬度 |
| lng | double | 经度 |
| alt | double | 海拔高度 单位(米) |
| n_speed | double | 北向速度 单位:米/秒 |
| e_speed | double | 东向速度 单位:米/秒 |
| g_speed | double | 地速度 单位:米/秒 |
| heading | double | 航向角 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "set_vtl_guide",

"data": {

"cpu_id": "1000100102",

"gps_status": 1,

"lat": 34.0522,

"lng": -118.2437,

"alt": 100.5,

"n_speed": 5.0,

"e_speed": 3.0,

"g_speed": 6.0,

"heading": 120.5

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：set_vtl_guide

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "set_vtl_guide",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.6.5 获取垂起固定翼目标引导点

请求：

Method：get_vtl_guide

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_vtl_guide",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：get_vtl_guide

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| point | Object | 配置信息 |
| >cpu_id | String | 无人机编号 |
| >gps_status | Int32 | GPS定位状态0：未定位 2：2D定位 3：3D定位 |
| >lat | double | 纬度 |
| >lng | double | 经度 |
| >alt | double | 海拔高度 单位(米) |
| >n_speed | double | 北向速度 单位:米/秒 |
| >e_speed | double | 东向速度 单位:米/秒 |
| >g_speed | double | 地速度 单位:米/秒 |
| >heading | double | 航向角 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_vtl_guide",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"point": {

"cpu_id": "1000100102",

"gps_status": 1,

"lat": 34.0522,

"lng": -118.2437,

"alt": 100.5,

"n_speed": 5.0,

"e_speed": 3.0,

"g_speed": 6.0,

"heading": 120.5

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.6.6 设置垂起固定翼无人机配置

请求：

Method：set_vtl_configure

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| takeoff_alt | double | 起飞高度, 默认3米 |
| way_idx | Int32 | 航线编号, 默认0 |
| pnt_idx | Int32 | 航线切入点,默认1 |
| cycle_count | Int32 | 循环次数, 默认1 |
| end_item | Int32 | 结束动作 |
| cpu_id | String | 无人机编号，同gateway |
| param1 | double | 固定翼爬升高度 0-200米 |
| param2 | double | 旋翼爬升高度 0-1000米 |
| param3 | double | 航时保护方式 ： 0.不保护， 1.归航盘旋， 2.归航降落 |
| param4 | double | 保护航时 单位:分钟 |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "set_vtl_configure",

"data": {

"takeoff_alt": 3.0,

"way_idx": 0,

"pnt_idx": 1,

"cycle_count": 1,

"end_item": 9,

"cpu_id": "1000100102",

"param1": 0.0,

"param2": 0.0,

"param3": 0.0,

"param4": 0.0

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：set_vtl_configure

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "set_vtl_configure",

"data": {

"code": 0,

"message": null

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}

      - 4.6.7 获取垂起固定翼无人机配置

请求：

Method：get_vtl_configure

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |

请求示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_vtl_configure",

"data": null,

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102",

"api_key": "xxxxdb4b326bxxxxa1d21d9b94c7xxxx"

}

返回：

Method：get_vtl_configure

Data:

| 属性 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | Int32 | 返回码 非0代表错误 |
| message | String | 描述信息 |
| config | Object | 配置信息 |
| >takeoff_alt | double | 起飞高度, 默认3米 |
| >way_idx | Int32 | 航线编号, 默认0 |
| >pnt_idx | Int32 | 航线切入点,默认1 |
| >cycle_count | Int32 | 循环次数, 默认1 |
| >end_item | Int32 | 结束动作 |
| >cpu_id | String | 无人机编号，同gateway |
| >param1 | double | 固定翼爬升高度 0-200米 |
| >param2 | double | 旋翼爬升高度 0-1000米 |
| >param3 | double | 航时保护方式 ： 0.不保护， 1.归航盘旋， 2.归航降落 |
| >param4 | double | 保护航时 单位:分钟 |

返回示例：

{

"tid": "72d0c843-5112-4bbd-8b54-1dde2dec2a83",

"bid": "0f7b1f7f-f4c9-4bb2-8fb4-88d71b732717",

"method": "get_vtl_configure",

"data": {

"code": 0,

"message": null,

"config": {

"takeoff_alt": 3.0,

"way_idx": 1,

"pnt_idx": 2,

"cycle_count": 3,

"end_item": 9,

"cpu_id": "1000100102",

"param1": 0.0,

"param2": 0.0,

"param3": 0.0,

"param4": 0.0

}

},

"timestamp": 1733109513894,

"gateway": "1000100102"

}