1 范围

本协议规定了DYT与控制器（飞控、吊舱控制器等）之间的数据通信流程及控制协议。

2 DYT与控制器之间的通信

2.1 数据通信流程

- 控制器发送指令给DYT，指令内容见表1所示，指令均为触发式，发送一次即可；

- DYT上电自检后，以周期16.7ms发送信息给控制器，信息内容见表2所示；

- 对于多字节变量，低字节在前，高字节在后；

- 串口默认波特率为：115200, 校验方式：无校验；

- 需要目标位置解算和数引功能时，需要以1~60Hz的频率给DYT发送载机的姿态角和经纬度信息；

- SEI信息为叠加在H.264视频流里的数据，默认没有

2.2 通信协议

表1 控制指令数据

| 源 |  | 控制器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | DYT |  |  |
| 发送频率 |  | 触发发送 |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步码1 | U8 | 0xEB | 1 |
| 1 | 同步码2 | U8 | 0x90 | 1 |
| 2 | 控制信息 | U8 | 0x00：空指令 0x01：可见光1 0x02：可见光2 0x03：红外1 0x04：红外2 0x05：图像增强开 0x06：图像增强关(默认) 0x07：目标识别开 0x08：目标识别关(默认) 0x09：存储开 0x0A：存储关(默认) 0x0D：指点跟踪（X，Y坐标） 0x0E：停止跟踪 0x0F: 发现目标自动锁定 0x10: 发现目标半自动锁定 0x11：红外白热 0x12：红外黑热 0x13：跟踪算法-自适应 0x14：跟踪算法-人员 0x15：跟踪算法-车辆 0x16：跟踪算法-建筑 0x24：云台搜索 0x25：变焦指令 0x26：指定框架角度 0x27：开电机 0x28：关电机 0x29：关跟随 0x2a：方位跟随 0x2b：归中 0x2c：抑制陀螺仪漂移 0x2d: 开激光测距 0x2e: 关激光测距 0x30: 电锁模式 0x31: 解除电锁 0x32: 方位扫描 0x33：停止扫描 0x39：校准陀螺仪（参数3为零，需要提前关闭电机，发指令后保持静止状态10s，然后打开电机） 0x3a：数引 0x3b：指定姿态角度 0x3c：校准飞控和吊舱姿态角零位 0x4a：图像板电源控制 0x50：伪彩 0x51：osd显示开 0x52：osd显示关 0x55：低照度模式关 0x56：低照度模式开 0x58：数字变倍开 0x59：数字变倍关 0x5a：指定变焦倍数 0x5b：拍照 0x5c：对焦模式 0x5d：对焦位置 0xa0：保存FLASH参数 0xb0：升降机构控制 0xb1：设置当前角度为零位 | 1 |
| 3、4 | 参数X | S16 | 默认为0；当控制信息为0x0D“指点跟踪”时，表示锁定点横向像素坐标值，图像中心点为0 当控制信息为0x24“云台搜索”时，表示方位转速，单位0.1°/s； 当控制信息为0x26“指定框架角度”、0x32“方位扫描”、0x3b“指定空间角度”时时，表示方位角，单位0.01度； 当控制信息为0x2c“抑制陀螺仪漂移”时，为int16，范围-2000~2000； 当控制信息为0x5a“指定变焦倍数”时，表示变焦倍数，单位0.1倍； 控制信息为0xb0“升降控制”时，0表示停止，1表示上升，2表示下降； 控制信息为0x4a“图像板电源控制”时，0表示重启，1表示上电，2表示断电 | 2 |
| 5、6 | 参数Y | S16 | 默认为0；当控制信息为0x0D“指点跟踪”时，表示锁定点纵向像素坐标值，图像中心点为0 当控制信息为0x24“云台搜索”，表示俯仰转速，单位0.1°/s 当控制信息为0x26“指定框架角度”、0x32“方位扫描”、0x3b“指定空间角度”时，表示俯仰角，单位0.01度 | 2 |
| 7 | 参数3 | U8 | 0x01~0x04时：表示画中画的小画面 0=取消多画面； 1=可见1；2=可见2； 3=红外1；4=红外2； 小画面==大画面时，取消多画面。 当控制信息为0x32“方位扫描”时，表示扫描速度，1bit=0.2°/s | 1 |
| 8 | 变焦速率 | S8 | 当控制信息为“变焦指令”时，0～+100表示放大速率；0～-100表示缩小速率 | 1 |
| 9~14 | 保留 |  |  | 6 |
| 15 | 校验和 | U8 | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |
|  | 合计 |  |  | 16 |

当控制信息为0x3a“数引”时，3~14字节如下表所示

| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 数引状态 | U8 |  | 0x00：退出地理跟踪 0x01：地理跟踪当前视场中心位置 0x02：地理跟踪指定位置 0x0a：根据已知目标校准 | 1 |
| 4~7 | 目标纬度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 8~11 | 目标经度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 12、13 | 目标海拔高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 14 | 预留 | U8 |  |  | 1 |

指令示例:

以 10 °/s的速度向右旋转：	EB 90 24 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03

以 10 °/s的速度向下旋转： 	EB 90 24 00 00 9C FF 00 00 00 00 00 00 00 00 3A

停止旋转：				EB 90 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F

转到方位角10，俯仰角-10：	EB 90 26 E8 03 18 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 A0

变焦加：					EB 90 25 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 D2

变焦减：					EB 90 25 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00 00 6E

停止变焦：				EB 90 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0

变焦到5倍：				EB 90 5A 32 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 39

指点跟踪坐标(100, -200) ：	EB 90 0D 64 00 37 FF 01 32 00 00 00 00 00 00 55

停止跟踪：				EB 90 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

表2 周期性遥测信息

| 源 |  | DYT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 控制器 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 60Hz |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEE |  |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x16 |  |
| 2 | 状态信息反馈1 | U8 |  | Bit7-6：跟踪的视频源 00: 可见光1 01: 可见光2 10: 红外1 11： 红外2 Bit5-4：跟踪算法类型 00： 自适应 01： 人员 10： 车辆 11： 建筑 Bit3：目标自动提示 1: 开 0: 关 Bit2：目标跟踪状态 1:锁定 0:搜索 Bit1~Bit0：备用 | 1 |
| 3 | 状态信息反馈2 | U8 |  | Bit7：图像增强 1:开 0:关 Bit6：保留 Bit5：存储 1:开 0:关 Bit4：横滚轴模式 0：复位 1：控制 Bit3：电机状态 1：开 0：关 Bit2：跟随模式 1：开 0：关 Bit1：电锁模式 1：开 0：关 Bit0：激光状态 1：开 0：关 | 1 |
| 4 | 变焦倍数低8位 | U8 | 0.1倍 | 与字节5的bit0-3组成u16 | 1 |
| 5 | 状态反馈信息3 | U8 |  | Bit7-6：显示的大画面 Bit5-4：显示的小画面 00:可见1（变焦/前视） 01:可见2（广角/侧视） 10:红外1 11:红外2 | 1 |
|  |  |  |  | Bit0-3：变焦倍数高4位 |  |
| 6、7 | 目标脱靶量 X轴偏移角度 | S16 | 0.05° | 表示锁定点横向与纵向偏差，图像中心点为0。 数值与直接物理量对应，可见光与红外镜头的不同视场角由DYT内部统一解算。 | 2 |
| 8、9 | 目标脱靶量 Y轴偏移角度 | S16 | 0.05° |  | 2 |
| 10、11 | 横滚框架角 | S16 | 0.01° | 左负右正 上正下负 | 2 |
| 12、13 | 俯仰框架角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 14、15 | 方位框架角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 16 | 波门水平像素 | U8 | 4像素 | 1bit=4像素 | 1 |
| 17 | 波门高低像素 | U8 | 4像素 | 1bit=4像素 | 1 |
| 18、19 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 20、21 | 横滚角速度 | S16 | 0.01°/s | 左负右正 上正下负 | 2 |
| 22、23 | 俯仰角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 24、25 | 方位角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 26、27 | 激光测距 | U16 | 0.1m | 0表示无效 | 2 |
| 28 | 自检结果 | U8 |  | Bit7：自检完成 1:自检完成 0:自检中 Bit3~Bit6:保留 Bit2：陀螺仪校准 1：校准失败 0：校准成功 Bit1：编码器和伺服驱动 1：出错 0：正常 Bit0：图像板 1：出错 0：正常 | 1 |
| 29、30 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 31 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |

表3 载机姿态和经纬度信息

| 源 |  | 控制器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | DYT |  |  |  |
| 发送频率 |  | 周期发送，频率1~60Hz |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEB | 1 |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x91 | 1 |
| 2、3 | 载机横滚角 | S16 | 0.01° | 从载机尾部向头部看；方位角：机头指向正北为零，机头指向北偏东为正，北偏西为负；俯仰角：机头与水平的夹角，水平为零，机头冲上为正，冲下为负；横滚角：机身水平为零，右倾为正，左倾为负（没有时发送0） | 2 |
| 4、5 | 载机俯仰角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 6、7 | 载机偏航角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 8~11 | 纬度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 12~15 | 经度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 16、17 | 海拔高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 18、19 | 相对高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 20 | 年 | U8 |  | +2000 | 1 |
| 21 | 月 | U8 |  |  | 1 |
| 22 | 日 | U8 |  |  | 1 |
| 23 | 时 | U8 |  |  | 1 |
| 24 | 分 | U8 |  |  | 1 |
| 25 | 秒 | U8 |  |  | 1 |
| 26 | 百分秒 | U8 | 10ms |  | 1 |
| 27、28 | 空速 | U16 | 0.5m/s |  | 2 |
| 29、30 | 卫星地速 | U16 | 0.5m/s |  | 2 |
| 31 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  | 32 |

表4 目标经纬度信息

| 源 |  | DYT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 控制器 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 周期发送，频率1~60Hz，由载机经纬度和激光测距频率决定 |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEE | 1 |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x18 | 1 |
| 2~5 | 纬度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 6~9 | 经度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 10、11 | 海拔高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 12、13 | 相对高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 14 | 年 | U8 |  | +2000 | 1 |
| 15 | 月 | U8 |  |  | 1 |
| 16 | 日 | U8 |  |  | 1 |
| 17 | 时 | U8 |  |  | 1 |
| 18 | 分 | U8 |  |  | 1 |
| 19 | 秒 | U8 |  |  | 1 |
| 20 | 百分秒 | U8 | 10ms |  | 1 |
| 21~30 | 预留 |  |  |  | 10 |
| 31 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  | 32 |

表5单次状态返回

| 源 |  | DYT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 控制器 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 触发 |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEE | 1 |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x19 | 1 |
| 2 | 对应的控制码 | U8 |  | 本条状态对应的控制码 | 1 |
| 3 | 参数长度 | U8 |  | N | 1 |
| 4~N+3 | 参数 |  |  | N为0时没有参数 | N |
| N+4 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |

当控制码为0x3a“数引”时，参数长度为2

| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 数引命令 | U8 |  | 0x00：退出地理跟踪 0x01：地理跟踪当前视场中心位置 0x02：地理跟踪指定位置 0x0a：根据已知目标校准 | 1 |
| 5 | 状态 | U8 |  | 0为成功，1为失败 | 1 |

当控制码为0xb0“升降控制”时，参数长度为1

| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 升降状态 | U8 |  | 0表示停止，1表示上升，2表示下降，3表示上升到位，4表示下降到位，0xff表示出错 | 1 |

表6  SEI信息

| 源 |  | 吊舱视频 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | 图传 |  |  |  |
| 发送频率 |  | 30Hz |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 0 | 同步字1 | U8 |  | 0xEE | 1 |
| 1 | 同步字2 | U8 |  | 0x16 | 1 |
| 2 | 状态信息反馈1 | U8 |  | Bit7-6：跟踪的视频源 00: 可见光1 01: 可见光2 10: 红外1 11： 红外2 Bit5-4：跟踪算法类型 00： 自适应 01： 人员 10： 车辆 11： 建筑 Bit3：目标自动提示 1: 开 0: 关 Bit2：目标跟踪状态 1:锁定 0:搜索 Bit1~Bit0：备用 | 1 |
| 3 | 状态信息反馈2 | U8 |  | Bit7：图像增强 1:开 0:关 Bit6：保留 Bit5：存储 1:开 0:关 Bit4：保留 Bit3：电机状态 1：开 0：关 Bit2：跟随模式 1：开 0：关 Bit1：备用 Bit0：备用 | 1 |
| 4 | 变焦倍数低8位 | U8 | 0.1倍 | 与字节5的bit0-3组成u16 | 1 |
| 5 | 异常信息 | U8 |  | Bit7-6：显示的大画面 Bit5-4：显示的小画面 00:可见1（变焦/前视） 01:可见2（广角/侧视） 10:红外1 11:红外2 | 1 |
|  |  |  |  | Bit0-3：变焦倍数高4位 |  |
| 6、7 | 目标脱靶量 X轴偏移角度 | S16 | 0.05° | 表示锁定点横向与纵向偏差，图像中心点为0。 数值与直接物理量对应，可见光与红外镜头的不同视场角由吊舱内部统一解算。 | 2 |
| 8、9 | 目标脱靶量 Y轴偏移角度 | S16 | 0.05° |  | 2 |
| 10、11 | 横滚框架角 | S16 | 0.01° | 左负右正 上正下负 | 2 |
| 12、13 | 俯仰框架角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 14、15 | 方位框架角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 16、17 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 18、19 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 20、21 | 横滚角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 22、23 | 俯仰角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 24、25 | 方位角速度 | S16 | 0.01°/s |  | 2 |
| 26、27 | 激光测距 | U16 | 0.1m | 0表示无效 | 2 |
| 28 | 自检结果 | U8 |  |  | 1 |
| 29、30 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 31、32 | 载机横滚角 | S16 | 0.01° | 从载机尾部向头部看；方位角：机头指向正北为零，机头指向北偏东为正，北偏西为负；俯仰角：机头与水平的夹角，水平为零，机头冲上为正，冲下为负；横滚角：机身水平为零，右倾为正，左倾为负（没有时发送0） | 2 |
| 33、34 | 载机俯仰角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 35、36 | 载机偏航角 | S16 | 0.01° |  | 2 |
| 37~40 | 纬度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 41~44 | 经度 | Int32 | 10^-7° |  | 4 |
| 45、46 | 海拔高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 47、48 | 相对高度 | S16 | 0.2m |  | 2 |
| 49 | 年 | U8 |  | +2000 | 1 |
| 50 | 月 | U8 |  |  | 1 |
| 51 | 日 | U8 |  |  | 1 |
| 52 | 时 | U8 |  |  | 1 |
| 53 | 分 | U8 |  |  | 1 |
| 54 | 秒 | U8 |  |  | 1 |
| 55 | 百分秒 | U8 | 10ms |  | 1 |
| 56、57 | 空速 | U16 | 0.5m/s |  | 2 |
| 58、59 | 卫星地速 | U16 | 0.5m/s |  | 2 |
| 60 | 帧计数 | U8 | 0-255循环 |  | 1 |
| 61、62 | 预留 |  |  |  | 2 |
| 63 | 校验和 | U8 |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  | 64 |

2.3 网络控制

需要网络控制时，tcp连接吊舱2000端口，tcp协议是在上述协议的基础上再封装一层，吊舱返回的协议还是上述协议不变

| 字节序号 | 名称 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0xeb |  |
| 1 | 帧头 | 0x90 |  |
| 2 | 数据长度 | N | U8类型，N为数据长度 |
| 3~2+N | 数据 | EB 90…… |  |
| 3+n | 校验和 |  | 从第3字节开始累加，取低八位 |

例：  eb 90 10 eb 90 2b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a6 4c （4c为校验和，从第二个eb 开始累加）

其中：eb 90 2b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a6 为有效数据（a6为校验和，从eb开始）