附件1

车载无人机与车载信息系统交互协议

概述

本文档规定了车载无人机系统与车载信息系统之间的交互协议。车载无人机系统通过以太网通信服务和CAN总线服务实现与车载信息系统之间的信息交互。信息交互接口如下，其中：信息数据均为低字节在前、高字节在后。

协议结构定义

以太网通信协议

以太网通信采用统一帧结构，具体定义如表1所示

表1 预留帧结构

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~1 | 帧头 | 2 | unsigned short | 状态（—>显控）：0xFE、0x07 指令（显控—>）：0xFE、0x09 |
| 2~3 | 帧长度(n+1) | 2 | short |  |
| 4 | 帧计数 | 1 | unsigned char | 0-255 |
| 5 | 帧ID | 1 | char | 见表2 |
| 6~n | 内容 | - | - | 见协议内容 |
| n+1 | 校验 | 1 | char | 除校验位外的所有字节按位异或 |

表2 帧ID

| 序号 | 帧ID | 含义 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0x01 | 导航数据 | 10Hz |  |
|  | 0x02 | 飞控状态 | 10Hz |  |
|  | 0x03 | 原点 | 触发 | 原点上、下传 |
|  | 0x04 | 航路 | 触发 | 航路上、下发、确认 |
|  | 0x05 | 飞行控制 | 触发 | 指令 |
|  | 0x06 | 系统维护 | 触发 |  |
|  | 0x07 | 光电吊舱控制 | 触发 |  |
|  | 0x08 | 车辆位置 | 1Hz | 显控—> |
|  | 0x09 | 目标定位 | 触发 |  |
|  | 0x0A | 自动航线生成 | 触发 |  |
|  | 0x0B | 地面站遥控模式 | 触发 |  |
|  | 0x18 | 遥控器百分比 | 10Hz |  |
|  | 0x19 | 电机油门百分比 | 10Hz |  |
|  | 0x28 | 高度信息 | 10Hz |  |
|  | 0xF9 | 软件版本 | 10Hz |  |
|  | 0x0C | 心跳 | 10Hz |  |

CAN通信协议

见附件2。

协议内容

导航数据 0x01

表 3 导航数据 0x01

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~7 | 航向角 | 2 | short | 0.01° |
| 8~9 | 俯仰角 | 2 | short | 0.01° |
| 10~11 | 横滚角 | 2 | short | 0.01° |
| 12~15 | 经度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 16~19 | 纬度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 20~23 | GPS 高度 | 4 | int | 0.001 m |
| 24~27 | 相对高度 | 4 | int | 0.001 m |
| 28~29 | 水平速度 | 2 | short | 0.01 m/s |
| 30~31 | 垂直速度 | 2 | short | 0.01 m/s |
| 32~33 | 定位精度 | 2 | short | 0.01 |
| 34~37 | 定位状态 | 4 | int | 1-单点，2-伪距，4-RTK-FIX,5-RTK-FLOAT,其他-GNSS |
| 38 | 定位传感器 | 1 | char | 0-无传感器，1-主GPS，2-副GPS，3-光流，4-超宽带定位 |
| 38 | 收星数量 | 1 | char |  |
| 39 | 可见星数 | 1 | char |  |
| 40 | HDOP | 1 | char | 0.1 |
| 41 | 报文频率 | 1 | char | 0.1 |

飞控状态 0x02

表 4 飞控状态帧内容 0x02

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~7 | 目标航点 | 2 | short |  |
| 8 | 未飞圈数 | 1 | char |  |
| 9~10 | 飞行时间 | 2 | short | S(秒) |
| 11~12 | 飞行距离 | 2 | short | 0.01m |
| 13~14 | 飞控电压 | 2 | short | 0.01V |
| 15~16 | 飞控温度 | 2 | short | 0.01℃ |
| 17 | 控制源 | 1 | char | 1:RC、2:GS |
| 18 | 锁定状态 | 1 | char | bit0=1:高度锁定 bit1=1:位置锁定 bit2=1:航向锁定 bit5=1:跟随 bit6=1:前向障碍 bit7=1:移动跟踪 |
| 19 | 飞行模式 | 1 | char | 0：未起飞，1：解锁，2：锁电机，3：电机测试模式，4：电调校准，5：自主，6：遥控，7：自稳模式，8：增稳，9：定高，10：定点，11：跟随，12：指点飞行，13：航线规划，14：返航，15：绕圈飞行，16：起飞，17：降落，18：保留 |
| 20 | 飞行阶段 | 1 | char | 0:准备、1:起飞、2:起飞完成3:巡航、4:巡航、5:返航、6:降落、8:降落完成、0x0A:未定位 |
| 21 | 油门 | 1 | char | 0~100 |
| 22~29 | 健康状态 | 8 | char[8] | 该字段共有64个bit，每一个bit代表对应警报是否已触发，0=未触发，1=触发。 每个bit的意义如下： 0固化参数异常 1用户参数异常 2模式异常 3遥控器急停通道激活 4 GPS[0]掉线 5 GPS[0]搜星过少，无法定位 6 GPS[1]掉线 7 GPS[1]搜星过少，无法定位 8 IMU0掉线 9 IMU1掉线 10=imu温度不稳定 11=罗盘掉线 12=磁异常 13=罗盘与陀螺仪不一致 14罗盘与双天线测向不一致 15气压计掉线 16对地雷达掉线 17光流掉线 18无高度传感器可用 19无导航可用 20切入定高模式失败 21切入定点模式失败 22遥控器接收机掉线，或者遥控器失联 23普通低压警报 24紧急低压警报 25视觉掉线 26保留 27导航位置误差过大 28卫导与IMU不一致 29高度导航误差过大 30卫导垂直速度误差过大 31脱离了可飞区 32进入了禁飞区 33与地面站失联 34等待航向收敛 35等待高度收敛 36等待位置收敛 37触发限远 38触发限远 39普通低压返航动作不再触发 40紧急低压返航动作不再触发 41遥控器失联返航已关闭 42黑匣子异常 43存储器损坏 44专家模式 45主副卫导不一致 46当前正在使用的卫导RTK未锁定 47卫星星数跌落 48 遥控器丢失 49 磁干扰 50 电压低 51 IMU异常 52 GPS异常 53 越界异常 54 应急 55 卫星航向异常 56 链路异常 |

原点控制0x03

表 5 原点交互帧内容 0x03

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 类型 | 1 | char | 0x01:请求 0x02:反馈 |
| 7~10 | 经度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 11~14 | 纬度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 15~18 | 高度 | 4 | int | 0.001m |

航路传输0x04

表 6 航路传输 0x04

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 类型 | 1 | char | 0x01:请求（航点数为0） 0x02:上传 0x03:下传 |
| 7 | 航点总数 | 1 | char |  |
| - | 航点信息 | 1 | char | N个航点累加 |

表 7 航点信息

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8+T | 当前点序号 | 1 | char | T=(25*n-1) 下同 |
| 9+T ~12+T | 经度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 13+T ~16+T | 纬度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 17+T -20+T | 高度 | 4 | int | 0.001m |
| 21+T -22+T | 速度 | 2 | short | 0.01m/s |
| 23+T -24+T | 垂直速度 | 2 | short | 0.01m/s |
| 25+T -26+T | 机头指向 | 2 | unsigned short | 0.01°，北偏东为正。机头指向为40000时，表示机头指向与飞机飞行航向保持一致。 |
| 27+T -28+T | 悬停时间 | 2 | short | S |
| 29+T -30+T | 半径 | 2 | short |  |
| 31+T -32+T | 航点属性 | 2 | short | Bit 7-6 0：独立控制 1：高度优先 2：斜线控制 3：其他 Bit 1 0：工作航点 1：降落航点 |

飞行控制 0x05

表 8 飞行控制数据帧内容 0x05

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 指令 | 1 | char | 见表9 |
| 7~N | 参数 | 1 | char |  |

表 9 飞行控制指令含义

| 类型 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 起飞 |  |
| 0x02 | 返航 |  |
| 0x03 | 降落 | 就地降落 |
| 0x04 | 自主 | 执行任务航线 |
| 0x05 | 悬停 | 悬停 |
| 0x06 | 降落模式 | GPS引导 |
| 0x07 |  | 视觉引导 |
| 0x08 | 再飞圈数 | 参数为具体圈数，1byte |
| 0x09 | 直飞航点 | 参数为航点编号，1byte |
| 0x0A | 停车 |  |
| 0xE1 | 地面控制 |  |
| 0x0B | 切换飞行模式 |  |
| 0x0C | 飞控重启 |  |
| 0x0D | 解锁 |  |
| 0x0E | 指点飞行 | 见表 10 |
| 0x0F | 传输自动航线相关 |  |
| 0x10 | 绕圈命令 |  |
| 0x11 | 电压校准 |  |
| 0x12 | 继续航线 |  |
| 0x13 | 跳航点 |  |

表 10 指点飞行参数

| 序号 | 参数类型 | 字节数 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 水平控制 | 1 | char | 固定值1。禁止填充其他值 |
| 8 | 垂直控制 | 1 | char | 固定值1。禁止填充其他值 |
| 9 | 位置优先级 | 1 | char | 0=同时 1=先水平飞，再垂直飞 2=先垂直飞，再水平飞 |
| 10 | 机头模式 | 1 | char | 0锁定当前航向 1指向目标点(沿航向方向) 2指向设定角 3指向home点 4背对home点 5指向兴趣点 |
| 11 | 航向优先级 | 1 | char | 固定值1。禁止填充其他值 |
| 12~15 | 目标西经 | 4 | int | 该值为真实经度*1E7。注意：西正，东负 |
| 16~19 | 目标北纬 | 4 | int | 该值为真实纬度*1E7。注意：北正，南负 |
| 20~21 | 水平速度 | 2 | short | 分米/秒 |
| 22~25 | 目标高度 | 4 | int | 分米 |
| 26~27 | 垂直速度 | 2 | short | 分米/秒 |
| 28 | 航向转速 | 1 | char | 推荐为固定值20 |
| 29~30 | 机头锁定角度 | 2 | short | 0~360，北=0，逆时针为正 |
| 31~34 | 兴趣点经度E7 | 4 | int | 东正西负 |
| 35~38 | 兴趣点纬度E7 | 4 | int | 北正南负 |
| 39 | 拍照方式 | 1 | char | 0=不拍 1=定距拍 2=定时拍 |
| 40~41 | 拍照参数 | 2 | short | 当拍照方式=0时，该字段无效 当拍照方式=1时，单位0.1m，例如31表示每3.1m拍照一次 当拍照方式=2时，单位0.1s，例如31表示每3.1s拍照一次 |
| 42~43 | 保留 | 2 | short | 固定值0.禁止填充其他值 |
| 44~45 | 悬停时间 | 2 | short | 该字段 在指点飞行模式时应填0。 在航线模式下应填用户设置的值。 |
| 46~47 | 保留 | 2 | short | 固定值0.禁止填充其他值 |
| 48 | 保留 | 1 | char | 固定值0.禁止填充其他值 |

系统维护 0x06

表 11 系统维护帧内容 0x06

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 维护类型 | 1 | char | 0x01 正常（后台1Hz向显控发送） 0x02 无人机离线（后台1Hz向显控发送） 0xAA: 传感器校准 |
| 7 | 序号 | 1 | unsigned char | 0-255 循环 |
| 8 | 传感器指令 | 1 | char | 维护类型为0xAA时有效 0x01: 开始磁罗盘标定 0x02: 结束磁罗盘标定 0x03:保存结果 |

光电吊舱 0x07

表 12 光电吊舱控制数据帧内容 0x07

| 源 |  | 控制器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 |  | DYT |  |  |  |
| 发送频率 |  | 触发发送 |  |  |  |
| 字节序号 | 参数名称 | 数据类型 | 单位 | 说明 | 占用字节 |
| 6 | 同步码1 | char |  | 0xEB | 1 |
| 7 | 同步码2 | char |  | 0x90 | 1 |
| 8 | 控制信息 | char |  | 0x00：空指令 0x01：可见光 0x02：目标锁定 0x03：红外 0x04：目标搜索 0x05：图像增强开 0x06：图像增强关(默认) 0x07：存储开 0x08：存储关(默认) 0x09：红外白热 0x0A：红外黑热 0x0B：开电机 0x0C：关电机 0x0D: 归中 0x0E: 抑制陀螺仪漂移 0x0F：电锁模式 0x10：解除电锁 0x11：角速率控制模式 0x12：框架角度控制模式 0x13：角速率控制 0x14：视场角变化速率 | 1 |
| 9、10 | 参数X | short |  | 默认为0； 0x02：目标水平坐标 -100~100 0x11：“角速率控制模式”，表示方位转速，单位0.1度/秒； 0x12：“框架角度控制模式”，表示方位角，单位0.01度； 0x14：视场角变化速率 -100~100 | 2 |
| 11、12 | 参数Y | short |  | 默认为0； 0x02：目标垂直坐标 -100~100 0x11：“角速率控制模式”，表示俯仰转速，单位0.1度/秒； 0x12：“指定框架角度控制模式”，表示俯仰角，单位0.01度； | 2 |
| 13 | 参数3 | char |  | 0x01~0x04时：表示画中画的小画面 0=取消多画面； 1=可见1；2=可见2； 3=红外1；4=红外2； 小画面==大画面时，取消多画面。 | 1 |
| 14~20 | 保留 |  |  |  | 7 |
| 21 | 校验和 | char |  | 从第0字节开始相加，取低8位 | 1 |

表 13 光电吊舱状态数据帧内容 0x07

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~7 | 横滚框架角 | 2 | short | 0.01° |
| 8~9 | 俯仰框架角 | 2 | short | 0.01° |
| 10~11 | 方位框架角 | 2 | short | 0.01m |
| 12 | 变倍倍数 | 1 | char | 0.1 |
| 13 | 异常状态 | 1 | char | Bit2：电源 Bit1：伺服 Bit0：传感器 对应bit： 1:故障; 0:正常 |

车辆状态 0x08

表 14 车辆状态 0x08

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | 经度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 10~13 | 纬度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 14~17 | 海拔高度 | 4 | int | 0.001m |
| 18~19 | 水平速度 | 2 | short | 0.01m/s |
| 20~21 | 车头方向 | 2 | short | 0~36000°正北为0顺时针增大 |
| 22 | 车辆状态 | 1 | char | 0x01 静止 0x02 行进 ……… |

备注： 车辆状态以5Hz频率实时发送

目标定位 0x09

表 15 定位指令 0x09

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 指令 | 1 | char | 0x01 开始 0x02 结束 0x03 结果确认 |
| 7 | 定位方式 | 1 | char | 0x01 测距定位 0x02 姿态估计 |

表 16 定位结果 0x08

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 状态 | 1 | char | 0x01 测距定位中 0x02 姿态定位中 0x03 测距失败 0x04 目标脱靶 0x9 定位结果 |
| 7~10 | 经度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 11~14 | 纬度 | 4 | int | 0.0000001° |
| 15~18 | 海拔高度 | 4 | int | 0.001m |

备注： 定位开始后以5Hz反馈定位结果，显控收到 0x03、0x04、0x09后发送结果确认。定位结果反馈终止。

自动航线生成 0x0A

表 17 自主航线生成 0x0A

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 航线模式 | 1 | char | 0x01 前突侦察模式 0x02 绕飞模式 |
| 7~10 | 距离/半径 | 4 | int | m |
| 11~14 | 海拔高度 | 4 | int | 0.001m |
| 15~16 | 水平速度 | 2 | short | 0.01m/s |

地面站遥控模式 0x0B

表 18地面站遥控模式 0x0B

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 指令 | 1 | char | 0x01: 开始 Define： 退出 |
| 7 | 前向 | 1 | char | -100~100 |
| 8 | 侧向 | 1 | char | -100~100 |
| 9 | 方向 | 1 | char | -100~100 |
| 10 | 高度 | 1 | char | -100~100 |

遥控器百分比 0x18

表 19 遥控器百分比

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~7 | 遥控器百分比 | 2 | short | 8个通道的百分比，0.1 |

电机油门百分比 0x19

表 20 电机油门百分比

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电机数量 | 1 | char | N |
| 7 | 电机1的油门 | 1 | char |  |
| 8 | 电机2的油门 | 1 | char |  |
| 9 | … | 1 | char |  |

高度信息 0x28

表 21 高度信息

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | 天向速度 | 4 | int | 0.01m/s |
| 10~13 | 相对高度 | 4 | int | 0.1m |
| 14 | 定高方式 | 1 | char | 0-无传感器，1-主卫导，2-副卫导，3-气压，4-雷达，5-超宽带 |

航向传感器 0x2F

表 22 航向传感器

| 序号 | 参数名称 | 字节数 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 定向方式 | 1 | char | 0-磁罗盘，2-双天线，3-无定向 |
| 7~8 | 磁航向 | 2 | char | 0.01° |
| 9~10 | 双天线航向 | 2 | char | 0.01° |

软件版本0xF9

注意：地面站在启动后需自动读取飞控协议版本，若协议不一致需提醒用户。以防协议不一致导致功能异常，可能引发坠机风险。

表 23 软件版本

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 6 | char | 协议版本-年，2023年对应该值为23 |
| 7 | char | 协议版本-月 |
| 8 | char | 协议版本-日 |
| 9 | char | 飞控软件主版本号 |
| 10 | char | 飞控软件子版本号 |
| 11 | char | 飞控软件修订版本号 |
| 12 | char | 固件发布时间-年，2023年对应该值为23 |
| 13 | char | 固件发布时间-月 |
| 14 | char | 固件发布时间-日 |
| 15~24 | char[10] | 扩展信息字符串 |

心跳0x0C

无数据。

注意：地面站需每秒向飞控发送一次心跳包。若飞控长时间（用户设置）收不到心跳包，会触发返航（用户设置）等保护动作。