Dobot Magician GO

공식 SDK ↔ dobotkit 커버리지 리포트

공식 MagicianGO.* RPC 77개 = 구현 28 + 미구현 49  ·  작성 2026-07-04  ·  워크플로 검증(정정 0건)

# 1. 요약

공식 Magician GO 제어 표면(DobotLink MagicianGO.* RPC)은 총 77개다. 이 중 dobotkit이 감싼 것은 28개(36%)이며, 나머지 49개는 미구현이다.

단, 36%는 '단순 RPC 개수' 비율이다. 미구현 49개의 대부분은 디바이스정보·MagicBox·큐제어(큐드 모션이 HANG이라 무용) 등 교육 저관련 항목이며, 로봇의 실제 동작(주행·센서·라인트레이싱·출력)은 거의 다 구현·실기검증되어 있다. 실질 갭은 진단조회·카메라확장 등 15개 남짓이다.

| 구분 | 개수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 구현 · 실기검증 · 정상 | 18 | 믿고 쓸 수 있는 핵심(주행/센서/트레이스/출력/연결) |
| 구현 · HANG(격리됨) | 5 | unsafe_ 큐드 폐루프 — 사용금지로 검증 |
| 구현 · 오프라인만 | 3 | SetCoordClosedLoop / SetRunningMode / GetCarCameraObj |
| 구현 · 미검증 | 2 | GetArmCameraObj / Tag (ARM캠 405) |
| 미구현 | 49 | 진단·카메라확장·절대주행·큐·MagicBox·디바이스정보 |

# 2. 구현 항목 (28개) — 큰 분류별

검증 범례:  실기검증 = 실제 하드웨어 확인  ·  오프라인만 = 단위테스트만  ·  미검증 = 테스트 없음  ·  HANG·격리 = 구현됐으나 멈춤, unsafe_로 분리

## 2.1  연결·시스템  (4)

| 공식 RPC | dobotkit 메서드 | 검증 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ConnectDobot | connect_robot / connect | 실기검증 | 연결(핸드셰이크). connect는 battery로 링크 검증 |
| DisconnectDobot | disconnect_robot | 실기검증 | 연결 해제 |
| SearchDobot | search | 실기검증 | 연결 가능 기기 탐색 → [{portName,status}] |
| SetRunningMode | set_running_mode | 오프라인만 | 주행 모드 설정. 값 의미 미확정 |

## 2.2  주행 — 연속 속도(신뢰)  (2)

| 공식 RPC | dobotkit 메서드 | 검증 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SetMoveSpeed | move / forward / backward / strafe / spin / stop / drive_for | 실기검증 | 전방향 속도벡터. 핵심 주행 경로 |
| SetMoveSpeedDirect | move_direct | 실기(근거약함) | 방향 지정 주행. dir 매핑 미확정·실행로그 없음(근거 약함) |

## 2.3  주행 — 폐루프/큐(⛔ 대부분 HANG)  (6)

| 공식 RPC | dobotkit 메서드 | 검증 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SetRotate | unsafe_rotate | HANG·격리 | 제자리 회전(큐). 완료콜백 미도달 → HANG |
| SetMoveDist | unsafe_move_dist | HANG·격리 | 거리 지정 이동(큐) → HANG |
| SetArcRad | unsafe_arc_rad | HANG·격리 | 반경 원호(큐) → HANG |
| SetArcCent | unsafe_arc_cent | HANG·격리 | 중심점 원호(큐) → HANG |
| SetIncrementClosedLoop | unsafe_increment_closed_loop | HANG·격리 | 증분 폐루프(큐) → HANG |
| SetCoordClosedLoop | coord_closed_loop | 오프라인만 | 좌표 폐루프. 큐 아님(비HANG)이나 실효동작 미검증 |

## 2.4  오도메트리·센서  (6)

| 공식 RPC | dobotkit 메서드 | 검증 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GetSpeedometer | odometer | 실기검증 | 월드프레임 누적위치 {x,y,yaw}. ⚠ mm 스케일 미교정 |
| SetSpeedometer | set_odometer | 실기검증 | 오도미터 영점화 |
| GetUltrasoundData | ultrasonic / ultrasonic_raw | 실기검증 | 4방향 초음파. 40cm 클램프·None 가드 |
| GetImuAngle | imu_angle | 실기검증 | 전원기준 절대각 {yaw,...} |
| GetImuSpeed | imu_speed | 실기검증 | 원시 IMU {ax,ay,az,gx,gy,gz}(각속도 아님) |
| GetBatteryVoltage | battery | 실기검증 | 전압·잔량. 링크 검증용 |

## 2.5  라인 트레이싱  (4)

| 공식 RPC | dobotkit 메서드 | 검증 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SetTraceLoop | auto_trace (1st RPC) | 실기검증 | 순찰 루프 enable |
| SetTraceAuto | auto_trace (2nd RPC) | 실기검증 | 순찰 ON/OFF. isTrace=int+type=0(실기 확정 포맷) |
| SetTraceSpeed | trace_speed | 실기검증 | 순찰 속도(공식 20) |
| SetTracePid | trace_pid | 실기검증 | 순찰 PID(공식 0.5/0/0.5) |

## 2.6  출력(LED·부저)  (2)

| 공식 RPC | dobotkit 메서드 | 검증 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SetLightRGB | rgb | 실기검증 | RGB LED. cycle=1,counts>=1 필요(실기) |
| SetBuzzerSound | buzzer | 실기검증 | 부저. index=5,tone=0,beat=0=삑(실기) |

## 2.7  카메라·비전  (4)

| 공식 RPC | dobotkit 메서드 | 검증 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| GetCarCameraAngle | trace_angle / line_error | 실기검증 | ⚠ 공식 GetTraceAngle 아님 — 카메라 라인각도 |
| GetCarCameraObj | car_camera_obj | 오프라인만 | 하부카메라 DL 객체검출. 실기 결과 없음 |
| GetArmCameraObj | arm_camera_obj | 미검증 | 팔카메라 객체. 이 기체 ARM캠 405 비활성 |
| GetArmCameraTag | arm_camera_tag | 미검증 | 팔카메라 AprilTag. ARM캠 405 |

# 3. 미구현 항목 (49개) — 큰 분류별

가치 범례:  높음 = 추가 권장(교육·안전 가치)  ·  중간 = 상황따라  ·  낮음 = 교육 저관련

## 3.1  진단·안전 조회 (⭐ 최우선 갭)  (6)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GetAlarmInfo | 높음 | 알람 정보 조회 — 안전 인터록·디버깅. 저위험 read |
| CleanAlarmInfo | 높음 | 알람 클리어. 저위험 |
| GetRunningState | 높음 | 주행 상태 조회. 소프트 stall guard 보강 |
| GetStallProtection | 높음 | 스톨(구속) 보호 상태 — 충돌 감지 펌웨어 신호 |
| GetOffGround | 높음 | 들림 감지 — 안전 정지 조건 |
| GetMoveSpeed | 중간 | 현재 속도 조회. 디버깅용 |

## 3.2  라인 트레이싱 (의미 대조 필요)  (2)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GetTraceAngle | 높음 | ⚠ 공식 트레이스 각도. 현재 우리는 GetCarCameraAngle을 감쌈 — 의미 불일치, 실기 대조 필요 |
| SetTraceLineInfo | 중간 | 라인 정보 설정. 용도 미확정 |

## 3.3  절대 주행 (오도미터 스케일 대안)  (3)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| SetMovePos | 중간 | 월드좌표 절대이동. 오도미터 mm 언더카운트 우회 가능성 |
| SetMoveSpeedTime | 중간 | 시간 지정 속도 주행 |
| SetOriginPoint | 중간 | 원점 설정 |

## 3.4  카메라 확장 — 하부(Car) 비전 차시용  (7)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| SetCarCameraRunModel | 높음 | 카메라 모델 전환(표지판/큐브/태그/색상) — 비전 차시 필수 |
| GetCarCameraRunModel | 중간 | 현재 모델 조회 |
| GetCarCameraTag | 높음 | AprilTag 인식 — 랜드마크 내비 |
| GetCarCameraColor | 높음 | 색상 인식 — 색상 분류 차시 |
| GetCarCameraCalibrationMode | 낮음 | 캘리브레이션 모드 조회 |
| SetCarCameraCalibrationMode | 낮음 | 캘리브레이션 모드 설정 |
| GetCameraCalibrationData | 낮음 | 캘리브레이션 데이터 |

## 3.5  카메라 확장 — 팔끝(Arm) (이 기체 405)  (6)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GetArmCameraColor | 낮음 | ARM캠 색상. 이 기체 비활성 |
| GetArmCameraAngle | 낮음 | ARM캠 각도 |
| GetArmCameraRunModel | 낮음 | ARM캠 모델 조회 |
| SetArmCameraRunModel | 낮음 | ARM캠 모델 설정 |
| GetArmCameraCalibrationMode | 낮음 | ARM캠 캘리브 조회 |
| SetArmCameraCalibrationMode | 낮음 | ARM캠 캘리브 설정 |

## 3.6  큐 제어 (⛔ 큐드 모션 HANG이라 보류)  (6)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| CleanCmdQueue | 낮음 | 큐 비우기. 큐드 모션 HANG 미해결이라 무용 |
| SetCmdQueueStart | 낮음 | 큐 실행 시작 |
| SetCmdQueueStop | 낮음 | 큐 정지 |
| SetCmdQueueForcelyStop | 낮음 | 큐 강제정지 |
| GetQueuedCmdCurrentIndex | 낮음 | 현재 큐 인덱스 |
| GetCmdQueueAvailableSpace | 낮음 | 큐 여유공간 |

## 3.7  시스템·모드  (1)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GetRunningMode | 중간 | 주행 모드 조회(SetRunningMode의 getter) |

## 3.8  MagicBox 확장  (6)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GetMagicBoxMode | 낮음 | MagicBox 모드 |
| GetMagicBoxNum | 낮음 | MagicBox 번호 |
| GetStopPointState | 낮음 | 정지점 상태 |
| SetStopPointParam | 낮음 | 정지점 파라미터 |
| SetStopPointServer | 낮음 | 정지점 서버 |
| SetRunningState | 낮음 | 주행 상태 설정 |

## 3.9  출력  (1)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| SetLightPrompt | 낮음 | 표시등 프롬프트 |

## 3.10  디바이스 정보 (교육 저관련)  (11)

| 공식 RPC | 가치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| GetProductName | 낮음 | 제품명 |
| GetDeviceFwSoftwareVersion | 낮음 | 펌웨어 SW 버전 |
| GetDeviceFwHardwareVersion | 낮음 | 펌웨어 HW 버전 |
| GetDeviceID | 낮음 | 디바이스 ID |
| GetDeviceName | 낮음 | 디바이스명 조회 |
| SetDeviceName | 낮음 | 디바이스명 설정 |
| GetDeviceSN | 낮음 | 시리얼번호 조회 |
| SetDeviceSN | 낮음 | 시리얼번호 설정 |
| GetDeviceTime | 낮음 | 디바이스 시간 |
| DeviceReboot | 낮음 | 재부팅 |
| HeartBeat | 낮음 | 하트비트 |

# 4. dobotkit 고유 부가기능 (공식 SDK엔 없음)

dobotkit은 '저수준 RPC 나열'이 아니라 '안전한 교육용 스택'으로 설계됐다. 아래 14개는 공식 SDK에 없는 부가가치다.

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| MagicianGO.open() / with 컨텍스트 매니저 | 연결+링크검증 원라인; 종료 시 트레이스OFF+비상정지+소켓종료 자동 보장 |
| forward/backward/strafe/spin/stop | move 위 방향 편의 헬퍼(직관적 API) |
| drive_for(데드맨 펄스) | 이동 후 seconds(≤5s) 지나면 반드시 정지 — 크래시/Ctrl-C에도 정지 보장(실기검증) |
| emergency_stop(notify 기반) | 응답 무대기 비상정지 — 링크 죽어도 블록 안 됨(실기검증) |
| clearance_ok(초음파 인터록) | 진행방향 클리어런스 결정헬퍼. None(판독이상)=정지(실기검증) |
| ultrasonic(검증 래퍼) | 키검증·40cm 클램프·NaN/센티널 가드. 원시는 ultrasonic_raw |
| line_error(center) | trace_angle 기반 부호있는 오프셋 — 자체 P제어 교육 프리미티브 |
| unsafe_ 격리 + deprecated 경고 별칭 | HANG RPC 5종을 unsafe_로 분리, 구명칭은 UserWarning 발행(안전 설계) |
| PreciseMover.goto_distance / turn_degrees | 연속move+오도미터/IMU 소프트 폐루프. stall guard+중간 clearance 재확인(실기검증) |
| WaypointNav.set_start/pose_cm/face/go_to | 오도미터 매트좌표 웨이포인트 내비(오프라인만 — 실기 미검증) |
| geometry.py 순수함수 | yaw_delta/bearing/clamp_speed/cm_to_mm 등 하드웨어無 수치코어(pytest 가능) |
| DobotLinkClient | connect/close/call/notify 저수준 JSON-RPC 클라이언트. 총 데드라인 내장 |

# 5. 권장 로드맵

| 우선순위 | 실행 항목 |
| --- | --- |
| P1 | 진단·안전 조회 6종 추가 (GetAlarmInfo/CleanAlarmInfo/GetRunningState/GetStallProtection/GetOffGround/GetMoveSpeed) — 저위험 read/clear, 오프라인 테스트까지 즉시 가능 |
| P1 | GetTraceAngle 추가 + trace_angle과 의미 대조 문서화 (지금은 GetCarCameraAngle을 감싸는 불일치) |
| P2 | 하부카메라 비전 3종 추가 (SetCarCameraRunModel/GetCarCameraTag/GetCarCameraColor) — 표지판·색상 인식 차시 필수 |
| P2 | 절대주행(SetMovePos) 검토 — 오도미터 mm 3~4배 언더카운트의 근본 대안 가능성 |
| P3 | 다음 실기: (a)오도미터 mm 자 캘리브레이션 → (b)WaypointNav end-to-end → (c)GetTraceAngle 대조 → (d)line_error 부호 → (e)car_camera_obj → (f)ARM캠 활성여부 |
| 보류 | 큐 제어 RPC는 큐드 모션 HANG(완료콜백 미도달) 근본해결 전까지 도입 보류. unsafe_ 격리 유지 |

출처: 커버리지 감사 워크플로(공식표면 추출 3소스 + dobotkit 표면 대조 + 실기검증 상태판정 + 적대적 검증). 공식 77개는 app.asar 리터럴 호출 + /MagicianGO/*/*.htm 도움말 트리 + MagicDevicePlugin.dll 심볼로 확정. DobotEDU pip 패키지는 미설치라 시그니처는 app.asar 임베드 소스에서 확보.