Dobot Magician GO · dobotkit

검증 필요 항목 & 커버리지 현황

공식 RPC 77/77 전체 구현 완료  ·  신규 49종 실기 미검증  ·  2026-07-04

# 1. 커버리지 현황

미구현이던 49개 RPC를 전부 구현하여 공식 MagicianGO.* 표면 77개를 100% 래핑했다. 다만 신규 49개는 와이어 포맷(오프라인) 테스트만 통과했을 뿐 하드웨어 실행은 0회다. 이 문서는 실기 검증이 남은 모든 항목의 단일 목록이다.

| 구분 | 개수 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 공식 RPC 총계 | 77 | app.asar+CHM+플러그인 테이블 교차확정 |
| 구현 완료 | 77 (100%) | 기존 28 + 신규 49 |
| 실기 검증·정상 | 18 | 주행/센서/트레이스/출력/연결 (기존) |
| HANG 격리 | 6 | unsafe_ 6종 (기존 5 + unsafe_move_pos 신규) |
| 실기 미검증 (신규) | 49 | 와이어 테스트만 — 본 문서 C절 |
| 실기 미검증 (기존) | 8 | 본 문서 B절 |
| 자동화 테스트 | 544 pass | ruff clean · mypy strict clean |

MagicianGO 공개 메서드 93개. 채굴 48/49 확정, GetTraceAngle만 미확정(와이어 부재 추정).

# 2. HANG 격리 (unsafe_ 6종)

대상: unsafe_rotate · unsafe_move_dist · unsafe_arc_rad · unsafe_arc_cent · unsafe_increment_closed_loop · unsafe_move_pos(신규)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 격리 이유 | 실기에서 완료 콜백 미도달 실측. isQueued+isWaitForFinish로 큐에 넣고 완료 신호를 기다리는데 신호가 안 와 타임아웃(~7일)까지 멈춤(HANG). |
| 재검증 조건 | GO 펌웨어 업데이트 시에만 재시도 가치. 펌웨어 버전은 device_fw_software_version()으로 기록. 같은 펌웨어 반복 프로브는 무의미. |
| 재시도 절차 | ① clearance_ok 통과 → ② client.call을 짧은 타임아웃(timeout=5.0)으로 최소각/거리(회전10°·이동30mm↓) 1회 프로브 → ③ DobotTimeoutError면 즉시 emergency_stop 후 종료(HANG 유지) → ④ 완료 응답 오면 펌웨어 버전과 기록·재분류. |
| 안전 대체재 | PreciseMover.goto_distance / turn_degrees, WaypointNav.go_to (연속 move + 오도미터/IMU 피드백, 타임아웃·클리어런스·비상정지 내장). |
| unsafe_move_pos(신규) | SetMovePos도 큐드+대기 계열 확정(DobotEDU가 timeout 604800000ms 전송) → 동일 격리. C.3 참조. |

# 3. 기존 구현 중 미검증 (8종)

| 항목 | 미검증 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| coord_closed_loop | 실효 동작 자체 미확인 | _WAIT 미전송이라 HANG 계열 아님 |
| set_running_mode(mode) | mode 값 의미(0/1=NORMAL/SAFE 추정) 미확정 | 와이어 파라미터는 runningMode 확정 |
| car_camera_obj() | DL 검출 실동작 미확인 | 반환 방어적 읽기 전제 |
| arm_camera_obj/tag() | 참조 기체 ARM캠 405 — 정상 기체 동작 미확인 | ARM캠 활성 기체 확보 시 |
| move_direct(direction,speed) | 실행 로그 없음 + dir 매핑(0=전진 추정) 미확정 | 검증 전엔 forward()/move() 사용 |
| line_error 조향 부호 | P제어 r=-kp*err의 부호가 기체별 맞는지 미확인 | H3 차시에도 미완으로 기재 |
| WaypointNav 전체 | e2e 신뢰도는 오도미터 mm 캘리브레이션이 전제 | 3~4배 과소집계 실측 — 절대좌표 오차 큼 |
| trace_angle vs firmware_trace_angle | 의미 대조 미실시 | 전자=GetCarCameraAngle, 후자=GetTraceAngle(와이어 존재 미확인) |

# 4. 신규 구현 49종 — 전부 실기 미검증 (2026-07-04)

와이어 시그니처는 3중 소스로 채굴했으나 하드웨어 실행 0회. '확정'=채굴 근거 2개↑ 일치, '미확정'=**params 패스스루(호출자가 와이어명 직접 전달).

## C.1 진단·조회 (읽기 전용 — 위험도 최저)

| 메서드 | RPC | 확정 | 권장 검증 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| get_alarm_info() | GetAlarmInfo | 확정 | 호출 → {warning:[...]} 확인 |
| clean_alarm_info() | CleanAlarmInfo | 확정 | 알람 존재 시 호출 → 재조회로 소거 확인 |
| running_state() | GetRunningState | 확정 | 반환 dict 전체 로깅(필드명 확인) |
| stall_protection() | GetStallProtection | 확정 | → {isHappened:int} |
| off_ground() | GetOffGround | 확정 | 평지(0) → 들어올려(1) |
| get_move_speed() | GetMoveSpeed | 확정 | 정지(0) → drive_for 중 x/y/r 대조 |
| get_running_mode() | GetRunningMode | 확정 | 반환 로깅 → set 후 변화 확인 |

## C.2 트레이스 확장

| 메서드 | RPC | 확정 | 권장 검증 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| firmware_trace_angle(**params) | GetTraceAngle | 미확정 | ⚠️ 와이어 부재 가능성 높음 — 라인 위 호출해 405/에러면 미구현 확정 |
| set_trace_line_info(lineInfo) | SetTraceLineInfo | 확정 | 트레이싱 중 값 변경 → 거동 관찰 |

## C.3 절대주행 (⚠️ 모션 — 마지막에 검증)

| 메서드 | RPC | 확정 | 권장 검증 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| unsafe_move_pos(x,y,s) | SetMovePos | 확정 | 큐드+대기 → HANG 추정. A절 절차: 사방클리어+짧은타임아웃+소거리1회+finally estop |
| move_speed_time(time,x,y,r,isAck) | SetMoveSpeedTime | 확정 | 비큐드. x/y/r±30·time0~5s 클램프. 0.5s 짧은 프로브 → 자동정지 확인(데드맨 후보) |
| set_origin_point(enable) | SetOriginPoint | 확정 | 비큐드. 호출 후 odometer() 변화 관찰 |

## C.4 카메라 확장 (Car 7 + Arm 6 — getter 먼저)

| 메서드 | RPC | 확정 | 권장 검증 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| car_camera_color() | GetCarCameraColor | 확정 | 색블록 앞 호출 → {count,color_obj} 방어적 |
| car_camera_tag() | GetCarCameraTag | 확정 | AprilTag 앞 → {count,aptag_obj} |
| get_car_camera_model() | GetCarCameraRunModel | 확정 | → {runModelIndex} |
| set_car_camera_model(runModelIndex) | SetCarCameraRunModel | 확정 | 변경 → getter 확인 → 원복 |
| get/set_car_camera_calibration_mode(isEnableCali) | Get/SetCarCameraCalibrationMode | 확정 | 진입 → 확인 → 반드시 0 종료 |
| camera_calibration_data(april_list,device_list) | GetCameraCalibrationData | 확정 | 9점 JSON 2개 필수(Get이나 입력필요) → 문자열 파싱 |
| arm_camera_color/angle(), get/set_arm_camera_model/calibration | *ArmCamera* | 확정 | 참조 기체 405 예상 — 405면 기체 한계 기록 |

## C.5 큐 제어

| 메서드 | RPC | 확정 | 권장 검증 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| queued_cmd_current_index() | GetQueuedCmdCurrentIndex | 확정 | → int (반환키 queueCmdCurrentIndex 철자주의) |
| cmd_queue_available_space() | GetCmdQueueAvailableSpace | 확정 | → {space:int} |
| clean_cmd_queue() | CleanCmdQueue | 확정 | → true. move_pos 프로브 정리용 먼저 확보 |
| cmd_queue_start()/stop() | SetCmdQueueStart/Stop | 확정 | 유휴 start→stop 무해 확인 |
| cmd_queue_force_stop() | SetCmdQueueForcelyStop | 확정 | move_pos 프로브 탈출 수단으로 함께 검증 |

## C.6 MagicBox / 상태 제어

| 메서드 | RPC | 확정 | 권장 검증 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| magic_box_mode() | GetMagicBoxMode (MagicianGO) | 확정 | → {mode:int} |
| magic_box_num() | GetMagicBoxNum (MagicianGO) | 확정 | 반환 로깅(num vs hex 모순) |
| stop_point_state() | GetStopPointState (MagicBox) | 확정 | → {result:bool} |
| set_stop_point_param(scopeErr,stopErr) | SetStopPointParam (MagicBox) | 확정 | 기본 40/2 → true |
| set_stop_point_server(PointX,PointY) | SetStopPointServer (MagicBox) | 확정 | ⚠️ 단위(cm/mm) 미확정 — 작은 값(≤5)만 |
| set_running_state(**params) | SetRunningState (MagicianGO) | 미확정 | 다른 검증 후 현재값 무해 프로브 |

## C.7 출력 / 디바이스

| 메서드 | RPC | 확정 | 권장 검증 절차 |
| --- | --- | --- | --- |
| set_light_prompt(index) | SetLightPrompt | 확정 | 0없음/1USB/2저전량/3핸들/4스크립트 순회 → 0 원복 |
| product_name() | GetProductName | 확정 | → 'MagicianGo' 기대 |
| device_fw_software_version() | GetDeviceFwSoftwareVersion | 확정 | 4필드 조립 기록(A절 재검증 기준값) |
| device_fw_hardware_version() | GetDeviceFwHardwareVersion | 확정 | 동상(방어적) |
| device_id() | GetDeviceID | 확정 | → {deviceID:[...]} |
| get/set_device_name(deviceName) | Get/SetDeviceName | 확정 | get→set→get→원복 |
| get/set_device_sn(deviceSN) | Get/SetDeviceSN | 확정 | ⚠️ get만. set은 원복불가 — 검증 생략 |
| device_time() | GetDeviceTime | 확정 | → {gSystick,passtime} |
| device_reboot() | DeviceReboot | 확정 | ⚠️ 즉시 재부팅→끊김. 세션 마지막만 |
| heartbeat() | HeartBeat | 확정 | → true (2000ms 타임아웃·3회 실패시 끊김) |

# 5. 안전한 검증 순서 (권장)

| 단계 | 항목 |
| --- | --- |
| 1. 읽기 전용 | C.1 진단 6종 → C.7 디바이스 getter → C.4 카메라 getter 전종 → C.5 큐 getter 2종 → C.6 magic_box/stop_point getter |
| 2. 저위험 set | set_car/arm_camera_model(원복) → set_light_prompt(0원복) → set_device_name(원복) → 카메라 캘리브 모드(0 종료 필수) |
| 3. 미확정 프로브 | firmware_trace_angle(라인 위, 에러 기대) → set_running_state(현재값 재전송) |
| 4. 모션 (사방 클리어 필수) | move_speed_time 0.5s 프로브 → set_origin_point → stop_point 3종(작은 좌표) → unsafe_move_pos는 맨 끝(A절 절차) |
| 5. 파괴적 | device_reboot(세션 종료 직전). set_device_sn은 하지 않음 |

# 6. 다음 실기 세션 체크리스트 (우선순위순)

1. 오도미터 mm 스케일 캘리브레이션 — 자 실측 거리 vs odometer() 변위 비율(3~4배 과소집계 해소). WaypointNav 신뢰의 전제.

2. firmware_trace_angle 대조 — 라인 위 호출(미구현 에러 여부) + trace_angle() 동시 로깅. line_error 조향 부호도 같은 셋업에서.

3. 진단·조회 6종+α — C.1 전체 + heartbeat + fw 버전 기록 (읽기 전용, ~10분).

4. 카메라 확장 — Car color/tag/model getter → set_model 원복 → (여유 시) 캘리브 모드. ARM캠은 405 재확인만.

5. WaypointNav e2e — 1번 캘리브 반영 후 매트 왕복(set_start → go_to 2점 → residual_cm 기록).

(여유 시) C절 4단계 모션 프로브, (세션 종료 직전) device_reboot 재연결 검증.

상세 절차·근거는 dobotkit/docs/VERIFICATION_NEEDED_ko.md 참조. 신규 49종 구현·문서는 workflow wf_7d274731-bb7 (544 tests pass, ruff/mypy clean) 산출물. 미커밋 상태.